# HACCP 计划

## 示例 HACCP 计划

本计划依据 Codex Alimentarius（国际食品法典）/ NACMCF 的 HACCP 结构编制（5 个预备步骤、7 项原则）。

目录

# 1. 企业概况

企业名称：示例食品厂

地址：北京市朝阳区示例路 1 号

食品类别：即食烘焙食品、酱料

负责人 / HACCP 团队组长：张三（食品安全经理） (zhangsan@example.com)

# 2. HACCP 团队（预备步骤 1）

尚未添加 HACCP 团队成员。

# 3. 产品（预备步骤 2 和 3）

## 原味饼干

### 产品描述表

企业：示例食品厂　　产品名称：原味饼干

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 1. 产品名称 | 原味饼干 |
| 2. 成品重要特性（如 Aw、pH 等） | — |
| 3. 预期用途 / 食用方法 | — |
| 4. 包装 | — |
| 5. 保质期 | — |
| 6. 销售地区 / 分销渠道 | — |
| 7. 标签说明 | — |
| 8. 特殊分销控制要求 | — |

日期：________________　　批准人：________________

填写说明

- 第 2 项应列出对该产品食品安全有实际意义的关键特性（水分活度 Aw、pH、酸度、水分含量、盐度、添加剂等），这些特性是后续危害分析的基础。

- 第 3 项说明消费者如何使用产品（即食 / 需加热 / 需进一步加工），并指明预期消费群体（普通人群 / 易感人群）。

- 第 6、8 项涉及分销链控制（如冷链温度范围、储存条件），若存在对安全有影响的特殊分销控制，必须在此写明。

### 产品成分与来料表

企业：示例食品厂　　产品名称：原味饼干

| 物料名称 | 类别（原料 / 干配料 / 其他） | 潜在危害类型 |
| --- | --- | --- |
| 尚未录入配方物料。 |  |  |

日期：________________　　批准人：________________

填写说明

- 列出构成最终产品的全部原料、配料和包装材料（包括水、罐体/封口、包装材料等），不要遗漏任何进入生产流程的物料。

- 「潜在危害类型」按以下缩写标注该物料可能带入的危害：

  - B = 生物危害

  - C = 化学危害

  - P = 物理危害

- 本表与后续危害识别表（Form 5/6/7）和危害分析衔接：此处标注的每一种危害，都必须在危害识别表中逐一分析。

- 过敏原按 C（化学危害）标注；本导出已根据配方中的过敏原标记自动标注为「C（过敏原：…）」，其余物料请在危害分析后补全。

# 4. 合格供应商

尚未向此计划添加供应商。

# 5. GMP 与前提方案

## 供应商与供货商资质审定程序

企业： 示例食品厂

### 目的

确保原料、包装和食品接触服务的供应商与供货商，在获准使用前符合

示例食品厂 的食品安全要求。

为关键物料保持一家以上合格供应商，可避免单一供应源风险。

### 资质审定流程

- 新供应商在首次发货前提交相关文件（如食品安全认证/GFSI 状况、许可证/注册号、规格说明书、过敏原声明、适用时提供保险证明）。

- 依据本企业的要求审核文件；向本企业供应其须协助控制的危害物料的供应商，须接受供应链程序中规定的附加验证活动。

- 合格供应商连同批准日期和批准人，被添加到下方的合格供应商名单。

### 合格供应商名单

[尚未添加供应商——请先在「供应商」步骤添加并重新生成本文档。]

### 持续要求

合格供应商须将配方、过敏原状况、货源或食品安全认证状况的任何变更通知

示例食品厂。

### 再评估

供应商至少每年再评估一次，或在出现不符合项、投诉趋势或认证失效时立即再评估。

### 记录保存

合格供应商名单及支持性资质文件由 张三（食品安全经理） 维护并审核。

## 运输保证书

企业： 示例食品厂

地址： 北京市朝阳区示例路 1 号

### 目的

向承运方（或要求承运方出具）一份保证书范本，用于运输

即食烘焙食品、酱料，以

示例食品厂 的名义确认食品安全的运输操作。

致：[承运方名称]

发件人：示例食品厂

日期：[日期]

本函确认 [承运方名称] 同意按以下条件为

示例食品厂 运输产品：

- 装货前，所用挂车/集装箱清洁、无虫害、状况良好。

- 需要温控的产品在整个运输过程中保持在[温度范围]，并在装货和卸货时核验并记录温度。

- 食品不得与非食品或危险物料以可能造成污染的方式混装。

- 运输期间任何影响产品完整性的意外（温度偏离、污染、事故）须立即报告给示例食品厂。

- 承运方保留足以证明其遵守上述要求的记录，并应要求提供。

确认方：

承运方代表：________________________  日期：___________

示例食品厂 代表：________________________  日期：___________

### 记录保存

所使用各承运方的已签署保证书存档保存，并至少每年更新/重新确认一次。

## SSOP 02 — 食品接触面清洁

来源：USDA FSIS 模型 SSOP，9 CFR 416.112(b)（含 416.112(e) 污水、416.112(f) 垃圾废弃物处置）中文依据：GB 14881-2013 第 5.3 条（清洁与消毒）、第 5.1 条（厂区环境）

企业： 示例食品厂　　地址： 北京市朝阳区示例路 1 号　　责任人： 张三（食品安全经理）

### 范围

适用于所有食品接触表面（直接接触食品的设备、工器具、台面、输送带、容器等）、生产区域内的非食品接触表面（墙壁、地面、天花板、排水沟）以及厂区环境（污水、垃圾、废弃物）。

### 程序

- 班前： 目视检查食品接触表面，确认无残留、无污物、无异物。

- 干式清洁： 湿洗前先清除粗大污物（扫/吹/刮，避免扬尘交叉污染）。

- 清洗： 使用经批准的清洁剂（见 SSOP 6），水温、浓度按《清洁剂使用规程》执行，随后用饮用水冲洗。

- 消毒： 按标签规定浓度与接触时间使用经批准的消毒剂；用试纸或等效方法核验有效浓度。

- 干燥： 恢复生产前自然晾干或用一次性干净抹布擦干。

- 生产中断： 中断 > [10] 分钟且表面暴露于污染风险的，恢复前按第 2–5 步重新清洁消毒。

- 换产/换过敏原： 按《换产清洁规程》执行完整换产清洁并验证。

- 污水/排水沟： 保持通畅、无积水、无异味；地漏带水封/防虫网；每周（或按规程）对排水沟清洁消毒。

- 垃圾与废弃物： 加盖容器、日产日清；食品废弃物与生活垃圾分区存放；垃圾房每日清洁消毒、防蝇防鼠。

- 清洁工具（抹布、刷子、拖把）分区专用、颜色标识，用后清洗消毒、悬挂晾干，禁止用于非本区。

### 监控

| 监控项 | 方法 | 频率 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 班前卫生检查 | 目视检查表 | 每班开始前 | [班组长/卫生员] |
| 清洁剂/消毒剂浓度 | 试纸/折光仪 | 每次配液后及 [每2小时] | [卫生员] |
| 排水沟/地漏 | 目视检查表 | 每班 | [卫生员] |
| 垃圾桶/垃圾房 | 目视检查表 | 每班/每日 | [卫生员] |
| 清洁工器具状态 | 目视检查表 | 每日 | [卫生员] |
| 环境微生物涂抹（如适用） | 平板计数/ATP | 按环境监控计划 | [质检] |

### 纠正措施

- 班前检查不合格：停止生产/作业，重新清洁消毒并复检合格后方可恢复。

- 浓度不达标：重新配液，评估期间已清洁表面的有效性。

- 垃圾溢出/异味：立即清理，排查原因（容器容量/清运频次），加强频次直至受控。

### 验证

责任人每周审核卫生记录与生产计划一致性；每月抽查现场执行；按环境监控计划执行涂抹/ATP 检测并趋势分析。

### 记录

《班前/班后卫生检查表》《清洁剂消毒记录》《排水沟清洁记录》《垃圾清运记录》《环境监控报告》。

日期： ________________　　批准人： ________________

### 填写说明

- 本表涵盖污水/垃圾与废弃物、清洁工器具管理、换产清洁等完整要素，发布前请逐项确认责任人与频次。

- 「生产中断时限」「配液频次」等 [ ] 内数值按企业风险评估确定。

- 颜色管理（红/黄/蓝/绿分区）为推荐做法，可与企业《工器具管理规程》统一编号引用。

## SSOP 01 — 水（冰）安全

来源：USDA FSIS 模型 SSOP，9 CFR 416.112(a)中文依据：GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》、GB 14881-2013 第 5.3/5.5 条

企业： 示例食品厂　　地址： 北京市朝阳区示例路 1 号　　责任人： 张三（食品安全经理）

### 范围

适用于与食品、食品接触表面、包装材料接触或接触过的全部水与冰，包括生产用水、冲洗用水、锅炉给水、制冰机用冰及冷凝水管理。

### 程序

- 生产用水来自[市政供水/自备井水]，应符合 GB 5749-2022；自备水源须经卫生行政部门检测合格并持有检测报告。

- 每年（或按当地卫生部门要求）对水质进行全项/关键指标检测（微生物、余氯、浊度等），报告存档。

- 与食品接触的冰仅可使用经确认安全的饮用水制成；制冰机每周清洁、每月除垢，按厂商说明执行并记录。

- 水管路维护、检修后须冲洗/消毒系统并确认水质合格方可恢复供用。

- 防止回流污染：用水设备不得形成虹吸回路，必要时安装真空破坏器/空气间隙；水龙头不得被用作排水口。

- 冷凝水不得接触食品或食品接触表面；冷凝水导流装置保持清洁。

### 监控

| 监控项 | 方法 | 频率 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冰机清洁/除垢 | 目视 + 记录 | 每周清洁 / 每月除垢 | [卫生员] |
| 冷凝水/回流防护 | 目视检查 | 每班 | [卫生员] |
| 市政水余氯（如适用） | 余氯试纸/检测仪 | [每日/每周] | [质检] |
| 水质全项检测 | 第三方/官方检验机构 | 每年（或按当地要求） | [质检负责人] |
| 水路维修后冲洗消毒 | 操作记录 + 检测 | 每次维修后 | [维修+质检] |

### 纠正措施

- 水质检测不合格：立即停止使用该水源，排查原因（管网/储水罐/制冰机），处理并复测合格后方可恢复；对已生产产品评估隔离处置。

- 制冰机清洁不合格：重新清洁并记录，必要时停机维护。

- 发现回流/虹吸风险：立即停用相关点，加装防护装置后恢复。

### 验证

责任人每月审核本 SSOP 记录（检测合格报告、清洁记录），每年评估程序有效性。

### 记录

《水质检测报告》《制冰机清洁消毒记录》《水路维修冲洗消毒记录》《每日卫生检查表（水系统栏）》。

日期： ________________　　批准人： ________________

### 填写说明

- 水源类型（市政/自备）与检测频率按企业实际与地方卫生监管要求填写。

- 若企业有包装饮用水生产许可，还须执行对应产品标准（如 GB 19298）的专项检测计划。

- 余氯监控限值：出厂水 ≥ 0.4 mg/L（GB 5749-2022 管网末梢 ≥ 0.05 mg/L），企业末端使用点建议以出厂值控制。

## SSOP 03 — 交叉污染预防

来源：USDA FSIS 模型 SSOP，9 CFR 416.112(c)（非食品级接触面防护）中文依据：GB 14881-2013 第 5.2 条（厂房布局与分隔）、第 5.3 条

企业： 示例食品厂　　地址： 北京市朝阳区示例路 1 号　　责任人： 张三（食品安全经理）

### 范围

适用于防止食品、食品接触表面被非食品级接触表面（设备外壳、外包装箱、物流器具）、人员、空气/气流、废弃物及不同过敏原产品之间交叉污染的全部控制。

### 程序

- 布局与分隔： 生熟分开、净污分开；人流、物流、废弃物流线不得交叉；不同卫生要求区域之间设门/隔断，必要时经缓冲间/风淋。

- 设备与工器具： 不同产品（尤其不同过敏原）专用设备或彻底换产清洁后方可共用；工器具不得跨区使用。

- 人员： 进入高洁净区按规程更衣、洗手消毒、佩戴帽/口罩/手套；不得跨区直接穿行；临时离开须重新洗手。

- 外包装与物流器具： 外包装箱/笼车在开拆后其内侧不得接触食品或食品接触表面；回收器具使用前清洁。

- 空气与冷凝水： 排风/送风不将污染物（垃圾房、卫生间、污水处理点）吹向食品暴露区；冷凝水不滴落食品区域。

- 废弃物： 垃圾容器远离食品暴露区；清渣/倒垃圾动线避开食品暴露面。

- 临时堆放： 成品、半成品、原料分区存放，离地离墙，覆盖防护；维修工具与食品/包装物料严格分离存放。

- 人员健康与行为： 患有传染病或伤口人员按 SSOP 7 管理。

### 监控

| 监控项 | 方法 | 频率 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 更衣/洗手/穿戴规范 | 目视（门岗/班组长） | 每次进入/每班抽查 | [班组长] |
| 人流物流动线执行 | 目视 | 每班 | [班组长] |
| 设备/工器具专物专用 | 目视 + 颜色标识核对 | 每班 | [卫生员] |
| 外包装/物流器具清洁 | 目视检查表 | 每次使用前后 | [物流员] |
| 门窗/缝隙/穿墙孔密封 | 目视检查表 | 每周 | [设备主管] |
| 过敏原排产顺序与换产清洁 | 生产计划核对 + 清洁验证记录 | 每批次 | [QA] |

### 纠正措施

- 发现动线交叉/穿戴不合规：立即纠正并重新培训当事人，记录事件；当日再犯升级处理。

- 发现潜在交叉污染（如冷凝水溅落、包装破损接触）：隔离受影响产品由 QA 评估处置。

- 密封破损：登记缺陷、限期修复，修复前加强该区域监控。

### 验证

责任人每月审核检查记录；每季度结合内审现场验证动线与分隔有效性；换产清洁执行 ATP/涂抹验证。

### 记录

《人员进入检查记录》《交叉污染预防周检查表》《换产清洁验证记录》《设施缺陷与整改记录》。

日期： ________________　　批准人： ________________

### 填写说明

- 本表是「结构性 + 行为性」控制混合的 SSOP：布局类条款属于设施一次性保证项，日常监控重点是行为类（穿戴、动线、专物专用）。

- 过敏原相关条款应与 FDA-PC 指导文件（Appendix 2）Form 2-G（生产线过敏原评估）联动使用。

## SSOP 04 — 手部与厕所卫生

来源：USDA FSIS 模型 SSOP，9 CFR 416.112(d)中文依据：GB 14881-2013 第 5.4 条（人员卫生）、第 5.3 条（洗手设施）

企业： 示例食品厂　　地址： 北京市朝阳区示例路 1 号　　责任人： 张三（食品安全经理）

### 范围

适用于全部洗手设施的配置、维护与使用，以及厕所/卫生间设施的数量、配置、清洁与使用管理。

### 程序

- 洗手设施配置： 每个作业区域（接收区、生产区、包装区、更衣区出口等）均设置非手动式洗手池（感应/脚踏/肘动），配备洗手液、干手设施（一次性纸巾或干手机）、废弃容器；洗手池标识「洗手/消毒」，并张贴洗手步骤图。

- 洗手要求： 下列情形必须洗手并消毒——上岗前；如厕后；接触头发/面部/身体后；处理废弃物/化学品后；咳嗽/打喷嚏/触摸不洁物后；离开作业区返回时；更换手套前及手套破损/脱落后。

- 洗手方法： 按六步（七步）洗手法 ≥ [15–20] 秒，流动水冲洗，消毒液按说明使用。

- 洗手池用途限定： 洗手池只用于洗手——不得洗涤食品、工器具、抹布或倾倒废弃物；不得连接非饮用/污染水源。

- 厕所配置： 数量满足高峰使用（建议按 [每 10–15 名员工 1 个厕位/或按当地标准]）；厕位门可上锁；配肥皂、擦手设施、垃圾容器；通风良好、无异味；便池/马桶定期清洁消毒。

- 厕所卫生： 每日（或按检查表频次）清洁消毒并记录；洗手液/卫生纸/皂液及时补充，断供超过 [1 小时] 须报告。

- 厕所出入口： 生产区厕所不得直接通向食品暴露区（须经更衣/洗手区域）；门保持常闭或有自动闭门。

### 监控

| 监控项 | 方法 | 频率 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗手行为 | 目视（班组长/门岗） | 持续 + 每班抽查 ≥ [5] 人次 | [班组长] |
| 洗手设施完好与物料 | 检查表（水龙头/洗手液/纸巾/干手） | 每班 | [卫生员] |
| 厕所卫生状态 | 检查表（异味/污渍/物料/通风） | 每日 [2] 次 | [卫生员] |
| 厕所清洁消毒 | 操作记录 | 每日（按检查表频次） | [清洁工] |

### 纠正措施

- 洗手设施故障/物料断供：立即报告维修/补充；该区域员工暂停接触食品作业，待设施恢复并完成洗手后方可继续。

- 厕所不达标（异味/污染）：立即重新清洁，查找原因（频次不足/设施损坏/使用不当），整改并复检。

- 员工洗手不合规：当场纠正、再培训，记录；重复违规按绩效考核与再上岗培训制度处理。

### 验证

责任人每月审核洗手/厕所检查记录；每季度现场突击检查洗手执行率；年度内审覆盖本 SSOP。

### 记录

《洗手设施检查表》《厕所卫生检查表》《厕所清洁消毒记录》《员工卫生违规与培训记录》。

日期： ________________　　批准人： ________________

### 填写说明

- 厕位数量按当地卫生标准与企业最大班制人数确定，填写具体数值。

- 洗手设施「非手动式」是审核常见不符合项来源，新改扩建时应在设计中落实（感应/脚踏/肘动/红外）。

- 与 SSOP 07《员工健康与个人卫生》表联动：洗手是个人卫生习惯的一部分，培训记录可共用。

## SSOP 05 — 外来物与污染物控制

来源：USDA FSIS 模型 SSOP，9 CFR 416.112(g) 物理设施防护中文依据：GB 14881-2013 第 5.2 条（建筑结构）、第 5.5 条（设备设施）；物理危害控制另见危害识别（B/C/P 之 P）与 CCP 金属检测等

企业： 示例食品厂　　地址： 北京市朝阳区示例路 1 号　　责任人： 张三（食品安全经理）

### 范围

适用于防止玻璃、陶瓷、木头、石头、毛发、纤维、塑料、金属碎片等外来物（异物）进入食品、食品接触表面或包装设施的所有控制。

### 程序

- 建筑结构： 厂房内不得悬挂易碎玻璃/陶瓷制品（装饰、灯具除外者须使用防碎型/有防护罩灯具）；门窗玻璃使用安全玻璃或防碎贴膜，并纳入《玻璃登记与检查制度》。

- 玻璃/陶瓷登记制度： 对所有生产区域内的玻璃、陶瓷、亚克力等易碎品建立台账（位置、责任人、状态）；破损立即更换并记录。

- 灯具防护： 食品暴露区上方灯具加防护罩/防爆玻璃罩；灯罩破损立即更换。

- 维修管理： 维修区域与食品区隔离（围挡/标识）；维修用钉、螺丝、扎带等小五金实行「用前清点-用后回收」数量核对并记录；维修工具登记、定点存放，禁止带入食品暴露区。

- 木材控制： 生产区禁止存放原木/木托盘接触食品；木托盘限用于外包装区域，破损木片及时清理。

- 人员控制： 生产区禁止佩戴首饰（手表、戒指、耳环、项链）、佩戴假发/隐形眼镜（如允许须按规程）；毛发收入工作帽，胡须佩戴胡须网；指甲剪短，不得涂指甲油。

- 纤维/塑料： 抹布/工作服破损及时更换；食品级塑料器具（托盘、容器）定期检查裂纹/老化，发现破损立即报废并记录。

- 金属防护： 刀具/刀片定期检查并登记；筛网、格栅完好；最终工序金属探测/X 光检测按 HACCP 计划（CCP）执行，本 SSOP 不替代该 CCP 控制。

- 地面/墙面： 地面无破损起壳，墙面/天花板无剥落；发现破损及时修补。

### 监控

| 监控项 | 方法 | 频率 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃/陶瓷台账与状态 | 核对台账 + 目视 | 每周 | [设备主管] |
| 灯具防护罩 | 目视检查表 | 每周 | [卫生员] |
| 维修五金清点核对 | 维修工单记录 | 每次维修 | [维修工] |
| 人员着装/首饰 | 目视（进入检查） | 每次进入 | [门岗/班组长] |
| 塑料器具/工器具完整性 | 目视检查表 | 每班 | [卫生员] |
| 刀具/筛网/格栅 | 目视 + 检查表 | 每周/每班 | [设备主管] |
| 地面/墙面/天花板 | 目视检查表 | 每周 | [设备主管] |
| 金属探测器/X 光验证（CCP） | 按 HACCP 计划 | 按 CCP 规定 | [QA/操作工] |

### 纠正措施

- 发现破损玻璃/塑料/灯具：立即移除、登记、更换；评估破损期间可能受影响的产品并隔离由 QA 处置。

- 维修五金清点不符：立即停止相关区域生产，全面搜寻找回，记录调查结论后方可恢复。

- 人员着装违规：当场纠正、再培训、记录。

- 金属探测器验证失败（挑战块未检出）：立即隔离自上次验证合格以来全部产品，校准/维修后重新验证（属 CCP 纠正措施，按 HACCP 计划执行）。

### 验证

责任人每月审核台账与检查记录；每季度灯具/玻璃专项核查；金属探测/X 光按 HACCP 验证计划执行挑战测试。

### 记录

《玻璃/陶瓷登记台账》《灯具检查记录》《维修工单（含五金清点）》《进入检查记录》《金属探测器/X光验证记录》《异物事件调查报告》。

日期： ________________　　批准人： ________________

### 填写说明

- 本 SSOP 管「结构性防护 + 日常维护」，金属检测 CCP 管「最终屏障」，两者互补、不可互相替代（审核常见混淆点）。

- 玻璃登记台账是审核必查项：要求「台账、实物、责任人」三者可核对。

- 挑战测试规格（Fe/Non-Fe/SUS 尺寸，如 2.0/2.5/3.0 mm）按产品风险与设备能力确定，写入 HACCP 计划。

## SSOP 06 — 卫生化学品管理

来源：USDA FSIS 模型 SSOP，9 CFR 416.112(h)中文依据：GB 14881-2013 第 5.5 条（化学品管理）、《食品安全法》第三十四条（禁止生产经营超范围使用食品添加剂等）

企业： 示例食品厂　　地址： 北京市朝阳区示例路 1 号　　责任人： 张三（食品安全经理）

### 范围

适用于清洁/消毒剂、润滑油（食品级）、锅炉水处理剂、除垢剂、除藻剂等全部卫生与工艺化学品的采购、验收、储存、使用与处置。

### 程序

- 采购与准入： 仅采购经批准清单（《卫生化学品批准清单》）内的产品；食品级润滑剂须符合食品级标准（如 NSF H1）并有证书；收货时核对名称、浓度/规格、MSDS（安全技术说明书）、保质期，登记入库。

- 储存： 化学品在专用上锁/加标识区域存放，与食品、原料、包装材料、食品添加剂严格分隔；离地离墙、防泄漏托盘；通风良好；按性质分类（酸碱分开、氧化剂与还原剂分开）；保持原标签或粘贴中文标签（品名、浓度、配方可追溯批次）。

- 领用与配制： 按《化学品使用规程》领取；稀释配制使用专用带标识容器，标明品名/浓度/配制日期/配制人；配液记录存档；过期配液废弃并记录。

- 使用限定：

  - 食品接触面仅可使用经批准的食品级清洁剂/消毒剂，按标签浓度与接触时间使用；

  - 食品级润滑油仅用于可能接触食品的部位，非食品级润滑剂只能用于明确不接触食品的部位（如设备外壳、传动部件外侧）；

  - 禁止使用非食品级化学品（如杀虫剂）喷洒在食品接触面或食品暴露区（杀虫作业按 SSOP 8 执行）。

- 标识： 所有盛装容器（包括临时容器）必须标识内容物；空容器标注「已清空」并按规定处置，禁止重复盛装其他物品。

- 废弃物： 废弃化学品与废液按环保与 MSDS 要求收集处置，记录处置去向。

- 培训： 接触化学品的人员经 MSDS 与操作规程培训（含应急处理：溅洒、接触、火灾）。

### 监控

| 监控项 | 方法 | 频率 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储存区域分隔/标识/防泄漏 | 目视检查表 | 每周 | [仓库/卫生员] |
| 使用品种是否在批准清单内 | 核对领用记录 | 每月 | [QA] |
| 配液浓度 | 试纸/折光仪核验 | 每次配液 | [卫生员] |
| 容器标识（含临时/空容器） | 目视检查表 | 每周 | [卫生员] |
| 润滑部位与油种匹配 | 润滑记录核对 | 每次润滑 | [设备主管] |
| MSDS 齐备性 | 台账核对 | 每季度 | [QA] |

### 纠正措施

- 发现非批准/非食品级化学品用于食品接触面：立即停止使用，彻底清洗该区域，评估受影响产品并隔离由 QA 处置，调查原因（误用/标识不清/采购失控）并整改。

- 浓度不达标：重新配液，评估期间清洁效果并补做消毒。

- 储存违规（混放/无标识/泄漏）：立即整改；发生泄漏按 MSDS 应急处置并记录。

### 验证

责任人每月审核领用/配液/润滑记录与批准清单一致性；每年评估批准清单（新品引入、淘汰、标准变化）。

### 记录

《卫生化学品批准清单》《化学品入库/领用台账》《配液记录》《设备润滑记录》《MSDS 档案》《废弃物处置记录》。

日期： ________________　　批准人： ________________

### 填写说明

- 「批准清单 + MSDS 档案 + 领用台账」三件套是审核核心：清单内品种必须有 MSDS，台账能追溯每批次流向。

- 食品级润滑剂（NSF H1 / GB 31650 对应要求）证书应随 MSDS 一并存档。

- 本表与 GB 14881 第 5.5.4 条（清洁剂、消毒剂、洗洁精、润滑剂、杀虫剂等要求）逐条对应，可作为 GB 14881 符合性自查底稿。

## SSOP 07 — 员工健康与个人卫生

来源：USDA FSIS 模型 SSOP，9 CFR 416.112(i)（员工个人卫生设施）中文依据：GB 14881-2013 第 5.4 条（人员）、《食品安全法》第四十五条（健康证明）、第三十四条

企业： 示例食品厂　　地址： 北京市朝阳区示例路 1 号　　责任人： 张三（食品安全经理）

### 范围

适用于全部接触食品或食品接触表面员工的健康管理、着装要求、个人行为规范与健康报告制度。

### 程序

- 健康证明： 直接接触非预包装食品的员工每年进行健康检查，取得有效健康证明后方可上岗；新入职先体检后上岗；健康证明到期前 30 天提醒复训，过期人员暂停食品接触岗位。

- 健康报告制度： 员工出现下列症状必须立即报告并调离食品接触岗位——发热、腹泻、呕吐、黄疸、皮肤伤口或感染（含化脓）、眼部感染（红眼病）；报告与调岗记录存档，康复后凭复查/医嘱方可复岗。

- 伤口管理： 手部/腕部伤口使用防水颜色标识创可贴（如蓝色易见创可贴）+ 手套；伤口处理用品（创可贴、绷带、消毒液）存放在指定「伤口处理站」并登记。

- 着装： 清洁的工作服（颜色按分区管理）、工作帽（收住全部头发）、口罩（暴露食品区域）；不得穿着私人服装/内衣外显进入生产区；工作服专人专用、每日更换（或按规程）、统一清洗消毒，破损及时更换；私人物品（手机、化妆品、食物）不得带入生产区，存放于指定更衣柜。

- 首饰： 生产区禁止佩戴手表、戒指、耳饰、项链、手镯等；如允许佩戴须符合书面规定（如婚戒打磨款）且不得有可脱落风险。

- 行为： 生产区内禁止饮食、吸烟、嚼口香糖、吐痰、随地咳嗽（转向非食品面并洗手）；咳嗽/打喷嚏后洗手消毒方可继续作业。

- 指甲： 保持短而清洁，不得涂指甲油/做美甲（如工艺允许戴手套，手套破损立即更换并洗手）。

- 洗手设施使用： 按 SSOP 4 执行（洗手时机与方法）。

- 培训： 新员工上岗前完成个人卫生与 SSOP 培训并考核；年度复训；违规记录纳入培训触发。

### 监控

| 监控项 | 方法 | 频率 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 健康证明有效性 | 台账核对 | 每季度 | [HR/QA] |
| 着装/首饰/指甲（进入检查） | 目视 | 每次进入 | [门岗/班组长] |
| 健康症状报告与调岗 | 记录抽查 | 每周 | [班组长→QA] |
| 工作服清洁/更换 | 目视 + 换洗记录 | 每日 | [班组长] |
| 伤口处理站用品 | 目视检查表 | 每周 | [卫生员] |
| 行为（饮食/吸烟等） | 目视 + 视频监控抽查 | 持续 | [班组长/QA] |
| 培训完成 | 培训台账 | 每季度 | [QA] |

### 纠正措施

- 健康证明过期/未体检：立即调离食品接触岗位直至复岗条件满足，评估其接触过的产品批次（必要时）并记录。

- 有症状人员未报告/未调岗：立即调岗、调查原因（培训不足/管理缺位）、再培训，评估产品风险。

- 着装/首饰/行为违规：当场纠正、再培训、记录；重复违规按绩效制度处理。

### 验证

责任人每月审核健康台账、调岗记录与培训台账；每季度内审现场执行；年度复训覆盖率 100% 检查。

### 记录

《员工健康档案（体检/健康证明）》《健康报告与调岗记录》《伤口处理站使用记录》《进入检查记录》《工作服换洗/清洗记录》《卫生培训与考核记录》。

日期： ________________　　批准人： ________________

### 填写说明

- 「健康报告制度 + 调岗记录」是 FDA 检查与中国监管共同的高频不符合点：关键不是制度文本，而是记录能证明当天有腹泻的员工被调离且调离了哪些岗位。

- 蓝色易见创可贴（color-coded plaster）为推荐做法，与 SSOP 5 外来物控制联动（异物可见性）。

- 本表可作为企业员工健康与个人卫生管理的统一框架；企业如有单独的《人员健康与卫生政策》《员工行为准则》《工作服政策》等文件，建议与本表合并引用，避免多份文件打架。

## SSOP 08 — 虫害防治

来源：USDA FSIS 9 CFR 416.11(c)(3)（GHP 项——美国体系下虫害防治属良好卫生规范而非 SSOP 九方面；国内口径通常列为 SSOP 第 8 方面）中文依据：GB 14881-2013 第 5.1 条（厂区环境与防虫防鼠）、GB 2763（农药最大残留限量，施药安全间隔）

企业： 示例食品厂　　地址： 北京市朝阳区示例路 1 号　　责任人： 张三（食品安全经理）

### 范围

适用于厂区（含外围环境）的虫害监测、物理防治、化学防治及与外部服务商（PCO）的管理。

### 程序

- 防入设计（结构性）： 门窗完好并装纱网/风幕/门帘；墙地交界处设挡鼠板；通风口/排风口装纱网；管线穿墙孔洞密封；垃圾房、污水处理点远离食品暴露区并密封。

- 环境管理（消除条件）： 厂区无积水、无杂草、无杂物堆垛；垃圾日产日清；原料离地离墙、外包装破损及时清理，消除虫源与孳生地。

- 监测装置布设： 按《厂区虫害防治图》布设——灭蝇灯（食品暴露区仅用粘捕式，禁用振落式）、鼠饵站/粘鼠板（沿墙连续布设）、诱捕器（针对蛾类/蟑螂/蚂蚁）；布点数量与位置经风险评估确定。

- 检查频率与记录： 企业自查每周 ≥ [1] 次；服务商检查每月 [≥1] 次；每次检查记录装置状态、捕获物种类与数量、环境状况，趋势分析（同一位置连续捕获上升 = 失控信号）。

- 化学防治： 仅允许使用食品企业适用的登记农药（或服务商按 GB 2763/登记范围施药）；施药前通知生产部门，避开食品暴露区（必要时停产/覆盖防护）；施药记录含药品、剂量、位置、日期、操作人。

- 服务商管理（如外包）： 选择具备资质的 PCO，签订合同明确服务标准、检查频次、报告内容；企业保留审核权——索取月度报告、对异常捕获/抗药性风险要求加严处理。

- 事件响应： 发现鼠迹（粪便、啃咬痕）、活虫群集、昆虫进入产品区——立即记录、定位、评估受影响产品并由 QA 处置；重大事件（产品区发现鼠害）启动专项调查与整改。

### 监控

| 监控项 | 方法 | 频率 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测装置状态/捕获物 | 检查表（按虫害防治图逐点） | 每周（企业）+ 每月（服务商） | [卫生员/PCO] |
| 纱网/门帘/挡鼠板/密封点 | 目视检查表 | 每月 | [设备主管] |
| 厂区环境（积水/杂物/垃圾） | 目视检查表 | 每周 | [卫生员] |
| 施药记录与通知 | 记录核对 | 每次施药 | [生产/QA] |
| 服务商月度报告 | 报告审核 | 每月 | [QA] |
| 捕获趋势分析 | 月度趋势图 | 每月 | [QA] |

### 纠正措施

- 装置缺失/失效：48 小时内修复/更换，期间加强该区域人工巡查。

- 捕获量超行动阈值（按服务商报告标准）：启动加严措施（增设装置/诱捕/局部施药），调查来源（周边环境/物流带入/防入失效）并整改。

- 产品区发现虫害：隔离评估产品、追溯带入途径、形成调查报告（原因+纠正+预防措施），报责任人批准后归档。

- 服务商连续两次报告异常：要求提交专项整改方案，评估更换服务商。

### 验证

责任人每月审核虫害检查记录与趋势；每季度现场验证装置布点与防治图一致性；每年评估防治方案有效性（结合捕获趋势、事件记录、内审发现）。

### 记录

《厂区虫害防治图（布点图）》《虫害周/月检查记录》《服务商检查报告》《施药记录》《虫害事件调查报告》《PCO 合同与资质档案》。

日期： ________________　　批准人： ________________

### 填写说明

- 与美国体系的差异已注明：FSMA/9 CFR 416 的 SSOP 九方面不含虫害防治（归 GHP）；中国体系通常将其列为 SSOP 之一，本表按国内口径收录。

- 「粘捕式灭蝇灯 + 布点图 + 趋势分析」三件套是出口企业审核标配；振落式灭蝇灯在暴露食品区属直接不符合项。

- 本表涵盖结构性防入、环境管理、监测装置布设、化学防治、服务商管理与事件响应，建议按本表建立企业虫害防治文件。

## 人员培训方案

企业： 示例食品厂

### 目的

确保 示例食品厂 的人员具备安全履行职责所需的知识，并符合本 HACCP 计划的要求。从事预防控制相关

活动的人员须通过培训和/或经验具备相应「资质」。

### 培训要求

- 入职培训（在独立上岗前）：GMP、人员卫生、着装、过敏原意识和岗位特定的食品安全职责。

- 岗位特定培训： 从事预防控制（如 CCP、过敏原控制点）的员工，在独立执行该控制前，须接受针对该控制的具体关键限值、监控程序和纠正措施培训。

- 更新培训： 至少每年进行一次；或在程序变更、发现不符合趋势、或员工休长假返岗时进行。

### 监控

完成的培训须记录员工姓名、培训主题、讲师和日期。主管须核实新员工在

培训完成前不会被分配独立的食品安全关键职责。

### 纠正措施

未经所需培训即履行职责的员工，须在接受再培训后方可恢复该职责；

如发现培训缺口具有系统性，须评审培训方案。

### 记录保存

每位员工的个人档案中保留个人培训记录，并保存至其离职后

再满 [保存期限]。

## 组织结构

企业： 示例食品厂

### 目的

记录 示例食品厂 的报告关系及食品安全相关岗位，

以确保本 HACCP 计划的职责清晰明确。

### 组织架构图

[在此插入或描述贵单位的组织架构图——例如：]

- 业主 / 总经理

  - HACCP 团队组长 / 责任人：张三（食品安全经理）

  - 生产主管

  - 质量 / 食品安全负责人

  - 卫生负责人

  - 维修负责人

  - 发运/收货负责人

### 岗位职责汇总

各食品安全相关岗位的具体职责，记录在该岗位的《岗位说明书》中

（参见《岗位说明书》）。

### 评审

当发生重大人事或组织变动时，以及至少每年，对本组织结构进行评审和更新。

## 岗位说明书——食品安全岗位

企业： 示例食品厂

以下为起始范本——请为贵单位每个食品安全相关岗位复制该模块并填写具体内容。

### [岗位名称——例如「生产主管」]

- 汇报对象： [职位]

- 食品安全职责：

  - [例如「生产开始前核验班前卫生检查」]

  - [例如「依据 HACCP 计划监控并记录 CCP 关键限值」]

- 所需培训/资质： [例如 GMP 入职培训、过敏原意识、CCP 特定监控培训]

- 权限： [例如「关键限值未达到时有权停止生产」]

### [岗位名称——例如「HACCP 团队组长」]

- 姓名： 张三（食品安全经理）

- 汇报对象： [职位]

- 食品安全职责：

  - 制定、实施并维护本 HACCP 计划

  - 召集并领导 HACCP 团队；协调年度再评估

  - 审核监控、验证和纠正措施记录

  - 作为本计划相关检查的主要联系人

- 所需培训/资质： [例如符合您监管范围的 HACCP 培训、与贵单位产品相关的食品安全培训]

### 记录保存

所有食品安全相关岗位的现行《岗位说明书》存档保存，并至少每年或岗位变动时审核。

## 班前检查 SOP

企业： 示例食品厂

责任人： 张三（食品安全经理）

### 目的

在每日生产 即食烘焙食品、酱料 之前，确认企业、设备和食品接触

表面清洁、卫生且状况良好，以便预先发现既存污染或设备缺陷，防止其影响产品。

### 范围

适用于每班或每批生产开始前的一切生产线、食品接触表面、工器具、吊顶结构、

地漏及相邻的非食品接触区域。

### 程序

在生产开始前，受训员工检查并确认：

- 食品接触表面目视清洁、已消毒且干燥（交叉核对《卫生 SOP》已完成）。

- 无积水、暴露产品上方无冷凝水、无地漏倒灌。

- 设备完好——无缺失螺栓、磨损密封垫、剥落油漆、胶带或松动的五金件，以免成为物理危害。

- 无虫害活动迹象（粪便、啃咬痕迹、昆虫）。

- 工器具、软管和小零件离地存放并妥善保护。

- 洗手和消毒站备货齐全且可用。

- 现场仅有经批准且标签正确的化学品；化学品不得存放在暴露产品或包装的上方或附近。

### 监控

在做出「开始生产」决定之前，将检查结果记录在班前检查清单上，并签名、注明日期。

### 纠正措施

任何缺陷须在生产开始前予以纠正并复检。如发现可能已影响前一批次产品的缺陷，

该批产品须扣留并调查。

### 验证

张三（食品安全经理） 至少每周审核已完成的

班前检查清单。

### 记录保存

班前检查清单保存 [保存期限]，并可供监管审查。

## 预防性维护 SOP

企业： 示例食品厂

责任人： 张三（食品安全经理）

### 目的

保持设备按设计运行，以预防与维护相关的危害（磨损零件产生的金属碎片、

温控失效、监控仪表校准漂移），而不是在其影响产品后才被发现。

### 范围

适用于所有一旦失效可能影响食品安全的设备和监控仪表——包括温度计/温度记录仪、

金属探测器/X 射线、秤、切割机/刀片、密封件与密封垫、制冷设备，以及与 CCP

或预防控制相关的任何设备。

### 方案要素

- 设备清单： 维护一份食品安全相关设备清单，载明所需维护任务及频率（依据制造商建议和企业经验）。

- 计划维护： 按计划执行并记录预防性维护（如刀片/密封垫检查、仅使用食品级润滑剂润滑、皮带和紧固件检查）。

- 校准： 依据已知标准，按既定频率并在任何维修后校准/核验用于关键限值的监控仪表（温度计、金属探测器、秤、pH/Aw 计）。

- 维修： 食品接触设备不得使用临时维修（胶带、铁丝、纸板）；任何维修后，该区域须清洁/消毒并检查后方可恢复生产。

### 监控

已完成的维护和校准须记录设备编号、任务、日期、结果和技工。

### 纠正措施

如发现监控仪表失准，须对上次良好校准以来生产的产品就相关参数进行评估，

必要时扣留。可能影响安全的维护未达标的设备，须停止使用，直至修复并验证。

### 验证

张三（食品安全经理） 至少每月审核维护

和校准记录，并确认计划任务均已按期完成。

### 记录保存

维护计划、工作单和校准记录保存 [保存期限]。

## 厂房设施管理程序（Premises and Facilities Control）

来源：GB 14881-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》第 5.1 节（企业选址与厂区环境）、第 5.2 节（厂房和车间）；国际口径：CAC/RCP 1-1969《食品卫生通则》

企业： 示例食品厂　　地址： 北京市朝阳区示例路 1 号　　责任人： 张三（食品安全经理）

### 范围

适用于厂区选址与周边环境、厂房建筑结构、功能分区、排水、

门窗、照明与通风、温湿度设施及其维护。

本程序是 SSOP 3（交叉污染预防）、SSOP 5（外来物控制）、

SSOP 8（虫害防治）中「结构性条款」的制度母文件。

### 程序

- 选址与周边： 厂区内外环境整洁，与有毒有害场所、垃圾场、粪便处理场、屠宰场等污染源保持 ≥ [25] m 距离（或采取有效隔离措施）；厂区地面硬化、排水通畅、无积水；周边无杂草丛生与杂物堆垛（配合 SSOP 8）。

- 布局与功能区分： 按产品流程划分原料处理区、加工区、包装区、成品仓储区、原料/包材仓储区、检验区、废弃物暂存区；生熟分开、净污分开；人流、物流、废弃物流线不得交叉；卫生要求高的区域设缓冲间/风淋（如适用）；布局变更须重新评估交叉污染风险并更新《工厂平面图》（Form 4）。

- 建筑表面： 内墙面/天花板表面光滑、无毒、浅色、防霉、不易积累污垢、不脱落；地面平整、防滑、不吸水、耐清洗，无裂缝；内墙角、墙地交界处做圆角处理，便于清洁。

- 排水： 排水系统容量充足、坡度合理；地漏带水封和防虫网，无异味、无堵塞；明沟加盖；水流方向由洁净区流向一般区，不得倒流。

- 门窗： 门、窗结构严密、无破损；通向外界的门设纱网、风幕、自动闭门或速闭帘；管线穿墙孔洞密封；生产区门窗玻璃使用安全玻璃/防碎贴膜并纳入《玻璃/陶瓷登记台账》（SSOP 5）。

- 照明： 作业区照度满足操作要求（包装/检验区 ≥ [300] lx，一般生产区 ≥ [150] lx）；食品暴露区上方灯具加防护罩/防爆玻璃罩，灯罩破损立即更换（SSOP 5）。

- 通风： 保持自然或机械通风，空气新鲜；排风口位置不得将污染物（垃圾房、卫生间、污水处理点）吹向食品暴露区；有洁净要求的区域，洁净区对相邻一般区保持相对正压。

- 温湿度设施： 需控温区域（冷库、冷却间、发酵间等）安装经校准的温度计/记录仪，按《温度监控 SOP》记录；冷库温度按产品要求设定（冷冻 ≤ [-18] ℃ / 冷藏 [0–4] ℃）。

- 设施维护： 设施缺陷（破损、脱落、密封失效）登记于《设施缺陷与整改记录》，按风险定整改期限；整改期间对该区域加强监控。

- 改建扩建： 涉及布局或工艺流程变更时，须同步更新流程图、平面图与 HACCP 计划再评估。

### 监控

| 监控项 | 方法 | 频率 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区环境（积水/杂草/排水） | 目视检查表 | 每周 | [卫生员] |
| 建筑表面/墙角/地面 | 目视检查表 | 每月 | [设备主管] |
| 门窗/纱网/风幕/密封点 | 目视检查表 | 每月 | [设备主管] |
| 照明照度/灯具防护 | 照度计抽测 + 目视 | 每季度 | [设备主管] |
| 通风/压差（如适用） | 微压计 | 每季度 | [设备主管] |
| 冷库/控温区温度 | 连续记录 + 人工核对 | 连续/每日核对 | [仓库/质检] |
| 地漏/排水沟 | 目视 + 通水测试 | 每周 | [卫生员] |

### 纠正措施

- 缺陷整改逾期：升级至责任人督办；期间受影响区域加强卫生检查与（必要时）环境监控频次。

- 温度失控：立即排查设备/电源，按《温度监控 SOP》评估产品影响并隔离处置。

- 布局变更未评估先实施：立即暂停相关流程变更，补做风险评估并记录。

### 验证

责任人每月审核设施检查记录；每季度对照《工厂平面图》

现场核查布局与标识一致性；年度内审（07 号程序）覆盖本程序。

### 记录

《设施缺陷与整改记录》《厂房设施月检查表》《冷库温度记录》

《照明/压差季度检测记录》《布局变更评估记录》。

日期： ________________　　批准人： ________________

### 填写说明

- 本程序管「设施本身的保证 + 缺陷管理」，日常行为执行（动线、穿戴）归 SSOP 3/7 管，审核时两表配合出示。

- 距离 25 m、照度 300 lx、离地离墙等 [ ] 数值为推荐值，按企业产品风险与地方监管口径调整。

- SC 现场审核高频不符合点：地漏水封干涸/无防虫网、食品暴露区灯具无防护罩、墙地交界无圆角、排水方向倒流——检查表中已逐项列出。

## 仓储管理程序（Warehouse and Storage Control）

来源：GB 14881-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》第 5.6 节（原料）、第 5.8 节（贮存）；CAC/RCP 1-1969（储存与分销）

企业： 示例食品厂　　地址： 北京市朝阳区示例路 1 号　　责任人： 张三（食品安全经理）

### 范围

适用于原料仓、包材仓（分区）、成品仓及待检区、不合格品隔离区

的出入库、堆码、温湿度、效期与日常管理。

### 程序

- 分区与状态隔离： 仓内划设待检区 / 合格区 / 不合格（退货）区，物理隔离（隔断或划线+挂牌）并标识状态色标（如黄=待检、绿=合格、红=不合格）；不合格品隔离须带锁或专人管控，处置前不得移动。

- 堆码要求： 所有物料离地 ≥ [10] cm（托盘/货架）、离墙 ≥ [10] cm、离顶 ≥ [30] cm；重不压轻、大不压小；不同品种、不同批次分区堆放并有卡（名称/批号/数量/入仓日期）。

- 先进先出与效期管理： 出库按先进先出（FIFO）原则；建立《效期台账》：距保质期 ≤ [30] 天（或货架期 [1/3]）的物料列入《近效期预警清单》并标识「优先使用」；过期物料立即移入不合格区，按 QP-CH08 处理，禁止回流生产区。

- 温湿度： 常温仓记录 [每日 2] 次温湿度；冷库/冷藏间按《温度监控 SOP》连续记录（冷冻 ≤ [-18] ℃、冷藏 [0–4] ℃，按产品标签要求）；温湿度超限时立即报告并评估在库物料。

- 卫生与防虫： 仓库每周清洁一次（地面、货架、死角），无垃圾、无积水、无蛛网；监测装置（粘鼠板/诱捕器）按 SSOP 8 布点并周检；化学防治不得对食品物料喷药（SSOP 6/8）。

- 出入管理： 仓库专人管理，无关人员不进入生产物料区；入库按《接收 SOP》验收登记（核对品名/批号/数量/感官/COA），待检合格后方可移入合格区；出库凭《领料单/发货单》放行并登记。

- 禁混存： 化学品（清洁剂、消毒剂、润滑油等）只准存放于 SSOP 6 规定的专用上锁区，严禁与食品、原料、包材、标签同库存放；仓库内不得存放私人物品、与生产无关的物品。

- 成品仓特别要求： 成品按批号定位存放，数量与《生产批记录》/发货台账一致；成品不得与退货品、待检品混放；发货按《发运 SOP》执行。

- 退货管理： 客户退货单独存放于不合格区，由 QA 评估（按 QP-CH08），处置结论记录存档。

### 监控

| 监控项 | 方法 | 频率 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温湿度 | 温湿度计记录 | 常温仓每日 2 次 / 冷库连续 | [仓管员] |
| 堆码/离地离墙/批次卡 | 目视检查表 | 每周 | [仓管员/主管] |
| 状态区隔离与色标 | 目视检查表 | 每周 | [仓管员] |
| 近效期物料 | 效期台账核对 | 每月 | [仓管员/QA] |
| 仓库卫生 | 清洁记录 + 目视 | 每周清洁/每月核查 | [清洁工/主管] |
| 虫害装置 | 周检查表（SSOP 8） | 每周 | [卫生员] |
| 出入库登记与单证 | 台账抽查 | 每月 | [QA] |

### 纠正措施

- 温湿度超限：立即排查（设备/电源/开门频繁），评估在库物料（感官+必要时检测），记录处置结论；受影响产品按 QP-CH08 隔离评估。

- 发现过期物料在合格区：立即隔离，排查放行记录与出库风险，必要时启动追溯。

- 状态混放（待检/合格混淆）：立即重新分拣核对，对可能误用的物料评估产品批次并记录。

### 验证

责任人每月抽查出入库台账与实物一致性；

每季度效期台账全面核对；年度内审覆盖本程序。

### 记录

《入库验收记录》（接收 SOP）《出库/领料台账》

《仓库温湿度记录表》《效期台账与近效期预警清单》

《仓库周检查表》《退货评估与处置记录》（QP-CH08）。

日期： ________________　　批准人： ________________

### 填写说明

- 与项目的衔接：receiving SOP 管「验收动作」，shipping SOP管「发货动作」，本程序管「在库状态」——三者单据链（验收单→入库台账→领料单→发货单）是追溯审核的完整证据链。

- 离地/离墙/离顶 [10/10/30] cm 为推荐值；有虫害高风险或散装物料建议全部上架。

- 冷链产品（如冷冻食品）在库温度与《冷冻产品车辆运输控制程序》的运输温度要求保持一致，审核时会被连续核查。

## 设备管理与计量校准程序（Equipment and Calibration Control）

来源：GB 14881-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》第 5.5 节（设施设备）；《中华人民共和国计量法》；CAC/RCP 1-1969（设备）

企业： 示例食品厂　　地址： 北京市朝阳区示例路 1 号　　责任人： 张三（食品安全经理）

### 范围

适用于全部生产设备、辅助设备（水/气/电/制冷）及

计量与检测器具（秤、温度计/记录仪、pH 计、余氯仪、

折光仪、金属探测器、ATP 仪等）的全生命周期管理。

### 程序

#### 一、设备管理

- 台账： 建立《设备台账》——设备唯一编号（如 SB-001）、名称、型号、制造商、出厂编号、购入日期、安装位置、责任人、状态（在用/备用/维修/停用）。

- 选型与验收： 新设备投用前验收——外观与文件齐全、与食品接触部分材质符合食品安全要求（不锈钢 304/食品级塑料等，向供应商索取材质证明）、无清洁死角设计、试运行合格、按 SSOP 2 清洁消毒后方可投用。

- 使用与点检： 设备有操作规程（关键设备上墙）；操作工按《班前检查 SOP》执行班前点检并记录；异常（异响、泄漏、防护缺失）立即停机报修。

- 维护： 按《预防性维护 SOP》执行计划性保养（周期、项目、责任人）；维修按维修工单执行，涉及食品暴露区的维修执行 SSOP 5 的「五金清点」制度；维护后设备须清洁消毒并验证后方可恢复生产。

- 状态标识： 在用（绿）/待修（黄）/停用（红）标识，停用设备断电挂牌上锁（LOTO，如适用）。

- 报废与调离： 设备报废/调离时更新台账、编号注销；备件库管理（食品级备件单独标识）。

#### 二、计量器具与校准

- 清单与分级： 建立《计量器具清单》——编号、名称、型号、量程、位置、校准周期、上次校准日期、下次到期日期。分级管理：

  - A 类（强检）：用于贸易结算/安全防护且列入强检目录的（如电子计价秤）——送法定计量检定机构检定，取得检定合格证；

  - B 类（校准）：影响食品安全关键参数或检验结果的（杀菌温度记录仪、金属探测器、温度计、余氯仪、pH 计）——送有资质的校准机构或按规程用标准器校准；

  - C 类（核查）：一般指示性器具——使用前目视/对比核查。

- 校准计划： 年度《校准计划》（器具、周期、方式、完成时间）；周期未到期但跌碰/超范围使用/读数异常时提前送校。

- 状态标签： 校准合格（绿）/暂停使用（红）/超期（黄）标签，粘贴于器具明显位置。

- 超期/失准处置： 发现超期未校或校准不合格：立即停用并隔离；评估自上次有效校准以来测量结果的可信度（如：杀菌温度记录期间温度计失准 →评估该期间热处理 CCP 数据有效性，必要时产品隔离），形成《计量异常评估记录》。

- 证书与档案： 检定/校准证书、标准器证书随器具档案保存（纸质或电子），有效期核对纳入月度核查。

### 监控

| 监控项 | 方法 | 频率 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 班前点检 | 点检记录 | 每班 | [操作工] |
| 预防性维护执行 | 维护记录 vs 计划 | 每月 | [设备主管] |
| 设备台账与实物一致性 | 抽查核对 | 每季度 | [设备主管] |
| 校准计划执行率 | 计划 vs 证书 | 每月 | [质检] |
| 计量标签状态 | 目视抽查 | 每周 | [质检/卫生员] |
| 强检器具证书有效期 | 台账核对 | 每月 | [质检] |

### 纠正措施

- 校准超期：立即停用相关器具，按第 10 条评估影响并送校；评估结论报责任人，涉及 CCP 的按 HACCP 纠正措施流程处理。

- 设备故障影响食品安全参数：按设备应急预案处置，受影响产品评估隔离；重复故障升级技改评估。

- 维护逾期：督办并修订计划（频率是否合理）。

### 验证

设备主管每月审核维护/点检记录；质检每月审核校准台账；

年度内审抽查「台账—实物—证书—标签」四者一致性。

### 记录

《设备台账》《设备验收记录》《班前点检记录》

《预防性维护计划与记录》《维修工单（含五金清点）》

《计量器具清单与校准计划》《检定/校准证书档案》

《计量异常评估记录》。

日期： ________________　　批准人： ________________

### 填写说明

- 审核必查逻辑链：台账（有没有）→ 证书（校没校）→标签（状态对不对）→ 使用记录（用没用），四者闭环才合格。

- 影响 CCP 的计量器具（杀菌温度、金属探测灵敏度、冷却水余氯）失准 = 潜在 CCP 失控，评估深度要高于一般器具；本程序第 10 条是该场景的标准动作。

- 金属探测器的挑战块验证（Fe/Non-Fe/SUS 尺寸）属CCP 监控活动，记录在 HACCP 计划（Form 10）中，本程序只管其校准与完好性。

## 文件与记录管理程序（Document and Record Control）

来源：GB/T 19001-2016（ISO 9001:2015）第 7.5 条（成文信息）；《中华人民共和国食品安全法》第五十条/第五十一条（记录制度）、第六十二条（食品召回相关记录）

企业： 示例食品厂　　地址： 北京市朝阳区示例路 1 号　　责任人： 张三（食品安全经理）

### 范围

适用于食品安全管理体系的全部文件（手册、程序文件/SOP、

作业指导书、表单/记录）与记录的编制、审批、编号、

发放、版本控制、作废回收、保存与销毁。

### 程序

#### 一、文件分级与编号

- 分级：

  - 一级：食品安全手册（方针、范围、体系框架）

  - 二级：程序文件/SOP（各管理程序，如本程序、SSOP 1–8、仓储/设备/包材等程序）

  - 三级：作业指导书/表单（具体操作指引、检查表、记录表）

  - 四级：记录（填好的表单，含电子记录）

- 编号规则： [文件类型]-[顺序号]-[版本号]，如 QP-CH08（程序-不合格品控制-第 8 号）、QR-GY-006（记录-工艺-第 6 号）、WI-SC-01（作业指导书-生产）。编号唯一、不重号；作废编号不得复用。

#### 二、编制、审批与发放

- 流程： 编制（责任部门）→ 审核（体系/技术负责人）→ 批准（食品安全负责人/责任人签字） → 登记编号 →受控发放。

- 受控发放： 发放登记（文件号/版本/接收部门/接收人/日期）；作业现场只保留现行有效版本；非受控复制件加盖「非受控」章并登记，仅作传阅。

- 外部文件： 建立《外部文件清单》（GB 国标、行业标准、法规、客户标准等），注明现行版本与获取渠道；每年至少 1 次核对标准换版情况（GB 14881、GB 4806 系列等），换版后及时更新引用。

#### 三、版本控制与作废

- 修订： 文件修订须走原审批流程；每份文件首页含《修订记录表》（版本/修订内容/日期/批准人）。

- 作废回收： 新版发放时，同步回收旧版并加盖「作废」章；作废文件仅可留一份存档（标注作废），其余销毁并记录，防止误用。

#### 四、记录管理

- 填写要求： 记录用蓝黑/黑色签字笔（或不可擦除方式），字迹清晰；不得撕毁、涂改——改错用单线划改，旁注正确值并签姓名/日期；不得留空栏（无内容划「—」）。

- 记录保存期限汇总表：

| 记录类别 | 保存期限 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 进货查验记录、原料合格证明 | ≥ 产品保质期满后 [6] 个月；无明确保质期的 ≥ [2] 年 | 《食品安全法》第 50 条 |
| 生产、销售、运输与配送记录 | 同上 | 《食品安全法》第 51/52 条 |
| 食品检验记录 | 同上 | 《食品安全法》第 51 条 |
| 召回与投诉处理记录 | ≥ [10] 年（或按产品风险确定） | 企业规定 |
| HACCP 监控/纠正/验证记录 | ≥ 产品保质期满后 [6] 个月 | 原则 7 |
| 人员健康证明/培训记录 | 离职后 ≥ [2] 年 | 企业规定 |
| 校准/检定证书 | 器具使用期 + [1] 年 | 企业规定 |

保存期限统一取「产品保质期满后 6 个月」与「2 年」两者中的较长者（无保质期产品按 2 年）。

- 存放与防护： 记录按类别/年份/部门归档，防潮防火防虫，便于调阅（审核/追溯时 [24] 小时内提供指定批次全套记录）。

- 电子记录： 电子系统记录须有访问权限控制与定期备份；修改须留审计痕迹（时间戳/操作人）。

- 销毁： 超期记录造册，经责任人批准后销毁（碎纸/受控删除），《记录销毁记录》保存。

### 监控

| 监控项 | 方法 | 频率 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件台账与现场版本一致性 | 抽查现场在用文件版本 | 每季度 | [体系管理员] |
| 外部标准换版核对 | 标准官网/出版机构核对 | 每年 ≥ 1 次 | [体系管理员] |
| 记录填写规范性 | 抽查（改错规范/留空/代签） | 每月 | [QA] |
| 记录保存期限执行 | 归档台账核对 | 每季度 | [体系管理员] |
| 电子记录备份 | 备份日志检查 | 每月 | [IT/体系管理员] |

### 纠正措施

- 现场发现非受控/作废版本：立即回收，调查发放失控原因（发放登记缺失/回收流程未执行），整改并再培训。

- 记录代签/补签/涂改：追溯当时操作真实性，属实则声明并批准人确认；不属实按数据诚信事件处理（属严重不符合，触发内审专项）。

- 记录超期未归档/丢失：评估影响（追溯能力受损），从关联系统/备份恢复或重建说明，记录事件。

### 验证

体系管理员每季度向责任人提交《文件记录管理季报》

（版本核对、换版、归档、销毁情况）；年度内审覆盖本程序。

### 记录

《文件总清单（受控文件台账）》《外部文件清单》

《文件发放/回收登记》《修订记录表》（各文件首页）

《记录保存期限汇总表》（本程序附表）《记录销毁记录》

《文件记录管理季报》。

日期： ________________　　批准人： ________________

### 填写说明

- 编号规则沿用企业现有体系（本目录 QP/QR/WI 与食品生产企业记录表、《感官指标不合格品控制程序》目录中的既有编号一致）——新文件入册时续号。

- 「保质期满后 6 个月 vs 2 年取长」是《食品安全法》的通行执行口径，审核必查；汇总表里的 [ ] 期限可按企业产品最长保质期统一上调。

- 数据诚信（不得代签、补记、选择性记录）是FDA/国内监管审核的红线条款，本程序第 8 条与纠正措施已按最高严重度处理。

## 环境监控计划（Environmental Monitoring Program）

来源：CAC/RCP 1-1969《食品卫生通则》（环境监控条款）；CAC/GL 64-2003《单核细胞增生李斯特菌控制指南》（即食食品环境采样方案）；GB 14881-2013 第 5.3 条

企业： 示例食品厂　　地址： 北京市朝阳区示例路 1 号　　责任人： 张三（食品安全经理）

### 范围

适用于生产区域、设备表面、人员手部及（如适用）

空气的微生物/卫生学监控，用于验证 SSOP 清洁消毒有效性

并早期发现污染风险。本计划是验证（HACCP 原则 6）的组成部分。

### 程序

#### 一、监控目标与采样点

- 采样点图： 绘制《采样点图》（附平面图），标注采样点编号与类型：

  - E1 环境表面（高风险：设备框架、输送带护板、地面/墙角、排水沟周边）

  - E2 食品接触表面（分两个时点：清洗消毒后/生产前与生产中/班中）

  - E3 人员手部（洗手消毒后）

  - E4 空气（如有洁净/准洁净区：沉降法或采样器）

  - E5 成品（即食产品：李斯特菌专项；其他按产品标准）

  - E6 冷凝水/排水（如适用）

- 监控指标（按产品风险选择）：

  - 通用：菌落总数、大肠菌群（指示菌）

  - 特定：金黄色葡萄球菌、沙门氏菌（按原料/工艺）

  - 即食（RTE）产品：单核细胞增生李斯特菌（环境 E1–E4 + 成品，按 CAC/GL 64-2003 分层采样）

  - 清洁效果：ATP（快速）+ 微生物涂抹（确认）

#### 二、采样方案与频率

- 采样方案表（示例，按企业实际修订）：

| 采样点 | 指标 | 方法 | 频率 | 目标值 | 行动限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 环境表面 | 菌落总数 | 涂抹法（5×5 cm） | 每周 [2] 点 | < [100] CFU/25cm² | ≥ [1000] CFU/25cm² |
| E1 环境表面 | 大肠菌群 | 涂抹法 | 每周 [1] 点 | 未检出/25cm² | 检出 |
| E2 食品接触面（班前） | 菌落总数 | 涂抹法 | 每日 | < [50] CFU/25cm² | ≥ [500] CFU/25cm² |
| E2 食品接触面（班中） | 菌落总数 | 涂抹法 | 每周 | 同班前限值 | 同班前限值 |
| E3 人员手部 | 菌落总数 | 手部涂抹 | 每周 [2] 人次 | < [100] CFU/手 | ≥ [500] CFU/手 |
| E4 空气（如适用） | 菌落总数 | 沉降法（Φ90 mm，30 min） | 每月 | < [50] CFU/皿 | ≥ [100] CFU/皿 |
| E5 成品（RTE） | 李斯特菌 | ISO 11290 | 按 CAC/GL 64（启动期每周，稳定期每月 [5] 份） | 未检出/25 g | 检出 |
| E6 排水/冷凝水 | 菌落总数/李斯特菌 | 25 mL 取样 | 每月 | < [1000] CFU/25 mL | ≥ [1000] CFU/25 mL |

- 采样操作： 由经培训的 [质检员] 按《采样作业指导书》执行（无菌操作、采样时间、记录采样点编号/日期/人员）；李斯特菌环境采样避开清洁剂作用期（按 CAC/GL 64-2003，采样与清洁的时序有明确规则）。

#### 三、行动限与分级响应（红黄绿）

- 绿（达目标值）： 正常生产，记录归档。

- 黄（超目标值、未达行动限）： 该区域加强清洁频次并 24–48 h 内复采样；连续 [2] 次黄色 = 红色处理。

- 红（达/超行动限）：

  - 立即隔离并重新清洁消毒该区域，复验合格方可恢复生产；

  - 评估红色结果期间可能受影响的产品（必要时隔离检测）；

  - 24 h 内报责任人，启动原因调查（清洁程序执行/人员/设施/交叉污染来源）；

  - 李斯特菌环境检出按 CAC/GL 64-2003 执行「环境阳性 → 加严采样 + 根因调查」强化方案；

  - 红色事件记录于《环境监控红色事件记录》并纳入管理评审议题。

#### 四、趋势分析与验证

- 月度趋势图： 各采样点各指标的逐月趋势（折线图/控制图），由 [QA] 汇总。

- 季度分析报告： 趋势方向、黄/红事件统计、SSOP 有效性结论（清洁程序是否有效）、建议措施（加严/放宽/修改程序）——报责任人批准。

- 计划有效性评估： 每年结合内审与管理评审评估采样点代表性、频率合理性、限值适当性，必要时修订本计划（走文件管理程序 04）。

### 监控

| 监控项 | 方法 | 频率 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样方案执行率 | 计划 vs 实际采样记录 | 每月 | [QA] |
| 报告及时性与准确性 | 报告抽查 | 每月 | [QA] |
| 黄/红响应闭环 | 事件记录核查 | 每次事件后 [7] 天内 | [责任人] |
| 趋势分析报告 | 报告审核 | 每季度 | [责任人] |

### 记录

《采样点图》《采样方案表》《采样作业指导书》

《环境监控检测报告》（第三方/实验室）《红黄绿响应记录》

《红色事件调查报告》《月度趋势图/季度分析报告》

《李斯特菌强化采样方案记录》（如适用）。

日期： ________________　　批准人： ________________

### 填写说明

- 限值 [ ] 内的数值为示例值——菌落总数限值因产品、区域洁净等级、历史基线而异，首次运行建议先做[1] 个月基线调查，再按企业实际设定目标值/行动限。

- 即食（RTE）产品是李斯特菌环境监控的强制场景（出口审核与国内监管趋势均要求）；非 RTE 产品以菌落总数+大肠菌群为主即可。

- 本计划与 SSOP 的关系：SSOP 02/04/06 是「做什么」，本计划是「验证做得好不好」——审核时两表必须能互相引用（红色事件 → 纠正措施 → 回到 SSOP 修订）。

- 检测能力：自设实验室须有资质/能力验证记录；外委检测须选择 CMA/CNAS 资质机构并留合同与报告链。

## 包材管理程序（Packaging Material Control）

来源：GB 14881-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》第 5.8 节（包装）；GB 4806 系列《食品安全国家标准 食品接触材料》（塑料/纸张/涂料/金属等对应分标准）；与《标签检验 SOP》、FDA Form 2-F（过敏原标签核对清单）联动

企业： 示例食品厂　　地址： 北京市朝阳区示例路 1 号　　责任人： 张三（食品安全经理）

### 范围

适用于全部包装材料（内包装、外包装、标签、封口材料、

容器/托盘等）的来料验收、储存、领用、使用、

版本控制与卫生管理。

### 程序

#### 一、来料验收

- 供应商与合规证明： 包材供应商纳入《合格供应商名录》（见供应商管理 SOP）；与食品接触的包材，供应商须随货提供合规性声明/检验报告（按 GB 4806 系列对应分标准：总迁移量、特定迁移量、感官等）；新供应商/新材料首批到货索取型式检验报告。

- 到货验收： 按《接收 SOP》登记，逐批核对——品名/规格/数量/批次；外观（破损、受潮、污染、异味、印刷模糊）；标签版本与订单一致性；感官异常或有污染嫌疑的批隔离待判。

- 待检与放行： 验收合格（+合规证明齐全）后方可移入包材仓合格区（色标/标识按《仓储管理程序》）。

#### 二、储存

- 专区存放： 包材仓（或仓内专区）干燥、清洁、无虫害（SSOP 8 布点）；离地离墙堆码；标签与产品物料分区/专柜存放；不同产品标签物理分隔（分箱/分柜+标识），防混用。

- 禁混存： 化学品、与包材无关的物品不得入包材仓。

- 效期/批次： 包材（尤其含涂布/油墨/胶黏剂材料）有货架寿命要求的，纳入效期台账管理。

#### 三、领用与匹配核对（防错标核心）

- 领用凭单： 按生产计划/工单领用，凭《包材领料单》发放并登记；发料人与领用人双签字。

- 发放前核对（双人复核）： 发料时由两人独立核对——标签产品名 ↔ 工单产品、标签版本 ↔ 现行有效版、过敏原声明 ↔ 该产品配方（对照 FDA Form 2-F《过敏原标签核对清单》）；核对记录留痕。

- 上线核对： 生产上线前，班组长/质检按《标签检验 SOP》核对首件标签（产品、批号、生产日期/保质期、过敏原声明、净含量）合格后方可连续生产。

#### 四、使用与回收

- 使用中卫生： 包材拆包/开箱区域保持清洁；破损、受潮、污染的包材/标签作废（剪角或销毁）并记录数量，防止流入成品。

- 换产回收（关键控制）： 每批生产结束/换产时，剩余标签与包材必须清点回仓，数量与领用单核对；未用完的标签退回专柜重新标识产品归属；核对不符立即暂停发料并调查（防错标/错装）。

- 版本切换： 新版标签启用时，旧版标签全部回收、加盖作废章并销毁（或留样标识），记录销毁数量与执行人——旧版标签留在现场 =错标高风险。

### 监控

| 监控项 | 方法 | 频率 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 来料合规证明齐备性 | 台账核对 | 每批/每月汇总 | [仓库/QA] |
| 外观验收执行 | 验收记录抽查 | 每月 | [QA] |
| 包材仓卫生/防虫 | 检查表 | 每周 | [仓管员] |
| 发放双人复核 | 复核记录抽查 | 每周 | [QA] |
| 首件标签核对 | 首件记录 | 每批 | [班组长/质检] |
| 换产剩余标签回收 | 回收登记 vs 领用单 | 每批 | [仓管员/班组长] |
| 标签版本现场唯一性 | 现场标识抽查 | 每月 | [QA] |

### 纠正措施

- 错标/错装事件（已流入产品）： 立即停止该线生产，隔离自上次核对合格以来的全部产品，按《召回计划》评估是否召回；调查根因（版本失控/核对缺失/回收缺失），形成事件报告并修订本程序相关环节。

- 来料合规证明缺失：该批隔离待补；连续缺失 →供应商升级管理（警告/暂停供货/淘汰）。

- 外观异常批误用：评估受影响产品（包材破损 →物理/微生物风险），隔离处置。

### 验证

QA 每月审核包材台账链（订单→验收→领用→上线→回收）

的数量闭合性；季度抽查标签版本唯一性；

年度内审覆盖本程序，重点查换产回收与旧版销毁记录。

### 记录

《包材来料验收记录》《包材合规证明档案（GB 4806）》

《包材领料/发料登记（双人复核）》《首件标签核对记录》

《换产剩余包材回收登记》《旧版标签销毁记录》

《包材作废/报废记录》《错标事件调查报告》。

日期： ________________　　批准人： ________________

### 填写说明

- 错标是食品企业召回率最高的事故类型，本程序的三道防线：发放双人复核 → 首件核对 → 换产回收清点，审核会逐道查记录闭合性（数量对得上）。

- GB 4806 系列对应关系：塑料 GB 4806.7、纸和纸板 GB 4806.8、涂料 GB 4806.10、金属 GB 4806.9 等——来料合规证明按材质对号入座。

- 标签核对基准文件 = FDA Form 2-F 清单 +《标签检验 SOP》，三处版本必须一致（文件管理程序 04 的受控文件链）。

## 内部审核程序（Internal Audit Procedure）

来源：GB/T 19001-2016（ISO 9001:2015）第 9.2 条（内部审核）；CAC/RCP 1-1969（验证要求）；与 HACCP 原则 6（验证）衔接

企业： 示例食品厂　　地址： 北京市朝阳区示例路 1 号　　责任人： 张三（食品安全经理）

### 范围

适用于食品安全管理体系（含 HACCP 计划、SSOP 1–8、

GMP 程序与记录）的定期自我审核。

### 程序

#### 一、审核安排

- 频率与范围： 每年至少 1 次覆盖全部过程与区域的全面内审（推荐分 [2] 次覆盖，或结合旺季/季节调整）；发生下列情况时加做专项审核——重大客户投诉/召回、外部审核/官方检查后、工艺或布局重大变更、连续环境监控红色事件。

- 年度审核计划： [12] 月底前编制下年度《内部审核计划》（时间、范围、受审区域、审核员、依据文件清单），报责任人批准。

- 审核员： 经培训并考核合格；不得审核本人参与的工作（独立性）；可邀请外部专家/顾问；审核员资格与培训记录存档。

#### 二、审核实施

- 检查单： 按《内部审核检查单》逐项核查，覆盖范围（对应本体系文件清单）：

  - 选址/厂房设施（01）与布局符合性

  - 人员：健康、培训、着装行为（SSOP 07）

  - SSOP 1–8 执行与记录

  - 原料验收/仓储/包材（02/06）

  - 生产与 HACCP：CCP 监控、纠正措施、关键限值有效性（Form 10）

  - 设备与计量（03）

  - 环境监控（05）执行与趋势

  - 文件与记录（04）

  - 追溯演练（年度 ≥ 1 次正反向追溯）

  - 投诉/召回（记录与演练）

- 审核方法： 三方证据——文件（记录/计划/证书）+ 现场（观察实际操作与状态）+ 人员访谈（岗位员工知悉程序与关键限值）；抽样批次按风险选取（含至少 1 个近期投诉/偏差相关批次）。

- 不符合判定：

  - 严重不符合：体系性失效、CCP 失控、数据诚信问题、已造成/可能造成不安全食品；

  - 一般不符合：个别执行偏差、记录缺陷，未造成食品安全风险；

  - 观察项：有潜在趋势但未构成不符合。

- 审核报告： 结束后 [5] 个工作日内出具《内部审核报告》（审核范围、发现、不符合清单含证据、总体结论），报责任人。

#### 三、纠正与验证

- 纠正措施： 受审区域责任人在 [15] 个工作日内提交根因分析与纠正措施（区分立即纠正/纠正措施/预防措施）；责任人批准实施期限。

- 有效性验证： 审核员（或指定人员）在期限后验证纠正有效性（查记录+现场），验证结论记入《不符合项跟踪表》；未闭环项列入管理评审输入。

- 再审核触发： 同一问题连续两次内审重复出现，或严重不符合整改后 3 个月内复发 → 该区域再审核。

### 监控

| 监控项 | 方法 | 频率 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度计划执行率 | 计划 vs 实际 | 每次审核后 | [体系管理员] |
| 审核报告及时性 | 记录日期核对 | 每次 | [体系管理员] |
| 不符合闭环率 | 跟踪表 | 每月 | [体系管理员] |
| 重复不符合项 | 趋势分析 | 每次审核后 | [责任人] |

### 记录

《内部审核年度计划》《内部审核检查单》

《不符合项报告/跟踪表》《内部审核报告》

《纠正措施有效性验证记录》《审核员培训/资格记录》。

日期： ________________　　批准人： ________________

### 填写说明

- 内审检查单可直接以本资料库 4 套模板（FAO/FDA/Codex/SSOP）+ 本目录 7 个程序为检查基线编制——每项程序对应 3–5 个检查问题（文件有没有/记录全不全/现场做没做/员工知不知）。

- 「三方证据 + 人员访谈」是 SC 审核与 ISO 审核的共同方法；员工答不出关键限值/关键步骤 = 培训不符合。

- 内审是 HACCP 验证（原则 6）的体系层手段：内审发现 → 纠正 → 管理评审（08 号程序）→必要时修订 HACCP 计划，闭环逻辑要在报告中显性写出。

## 管理评审程序（Management Review Procedure）

来源：GB/T 19001-2016（ISO 9001:2015）第 9.3 条（管理评审）；与 HACCP 年度再评估（Form 10 验证、haccp_validation_reassessment模板）衔接

企业： 示例食品厂　　地址： 北京市朝阳区示例路 1 号　　责任人： 张三（食品安全经理）

### 范围

适用于最高管理者/食品安全负责人对食品安全管理体系

适宜性、充分性、有效性的定期评审。

### 程序

#### 一、评审安排

- 频率： 每年至少 1 次（建议与 HACCP 年度再评估合并召开，共享输入材料）。

- 组织者与参加人： 食品安全负责人（或责任人）主持；生产、质量、仓储、设备、人力等相关部门负责人参加；形成《管理评审会议通知》（时间、议程、输入材料清单）。

#### 二、评审输入（十项）

- 会前由体系管理员汇总下列输入（《管理评审输入材料清单》）：

  - 以往管理评审行动项的完成与有效性情况；

  - 内外部变化：法规/标准换版、产品/工艺/布局变更、供应链变化、客户/市场变化；

  - 内审与外部审核/官方检查结果及整改情况；

  - 客户投诉、退货与召回趋势（数量、类型、根因分布）；

  - 产品审核/检验趋势（成品检验合格率、不合格品 QP-CH08 统计）；

  - 环境监控趋势与红黄事件（05 号计划季度报告）；

  - CCP 监控与关键限值符合性、纠正措施趋势（Form 10 记录汇总）；

  - 验证活动结果（HACCP 验证、校准、清洗消毒有效性、过敏原控制验证）；

  - 资源充足性：人员（培训/资质）、设备、实验室能力、预算；

  - 风险与机遇：食品安全风险再评估结论（对照 Form 2-B/危害分析）。

#### 三、评审输出

- 评审应形成书面决策与行动（《管理评审报告》）：

  - 食品安全目标达成情况与新目标设定（如投诉下降 X%、CCP 偏差为零、内审严重不符合为零）；

  - 体系/程序/作业指导书的修订决策（含 HACCP 计划变更）；

  - 资源决策（设备更新、人员增补、检测外委合同）；

  - 培训重点（针对趋势分析的薄弱环节）；

  - 其他改进措施。

- 每项输出行动明确责任人 + 完成期限，记入《行动项跟踪表》；未闭环项自动进入下一次管理评审输入（第 3 条第 1 项）。

#### 四、记录

- 评审材料、会议纪要、报告与跟踪表按《文件与记录管理程序》（04 号）保存，保存期限 ≥ [2] 年。

### 监控

| 监控项 | 方法 | 频率 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度评审按时完成 | 会议记录日期 | 每年 | [体系管理员] |
| 十项输入齐备性 | 输入清单核对 | 每年 | [体系管理员] |
| 行动项闭环率 | 跟踪表 | 每季度 | [体系管理员] |
| 目标达成率 | 目标 vs 数据 | 每年 | [责任人] |

### 记录

《管理评审会议通知》《管理评审输入材料清单》

《管理评审报告（含输出与决策）》《行动项跟踪表》

《食品安全目标与达成统计》。

日期： ________________　　批准人： ________________

### 填写说明

- 中小厂常见误区：管理评审 = 走形式的年度总结会。审核官真正要看的是输入 10 项里有没有真实数据（不是「无问题」三个字），以及输出有没有决策和带责任人的行动项。

- 建议把 HACCP 年度再评估（haccp_validation_reassessment）作为管理评审的固定议程第一项——一次会议完成两项法定/标准义务，效率最高。

- 与 07 号内审的分工：内审回答「体系有没有被遵守」，管理评审回答「体系本身还适不适宜、资源够不够」；两者输出都指向 HACCP 计划与 SSOP 的修订。

# 6. 工艺流程与配方（预备步骤 4 和 5）

## 原味饼干

| 步骤 # | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配料 | — |

预备步骤 5——流程图现场确认：

尚未现场确认——定稿前，请到实际生产现场走查并确认以上流程图与实际情况一致。

### 配方

未记录此产品的原料。

# 7. 危害分析与 CCP 判定（原则 1 和 2）

## 原味饼干

### 危害分析工作表

| 页码 | _______ | 产品 | 原味饼干 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工厂名称 | 示例食品厂 | 地址 | 北京市朝阳区示例路 1 号 |
| 签发日期 | — | 替代版本 | — |

| (1) 步骤 * | (2) 识别本步骤引入、受控或加剧的潜在危害（B/C/P） | (3) 该潜在危害是否需要在 HACCP 计划中处理？（是/否，B/C/P） | (4) 对第 (3) 栏判定的依据说明 | (5) 可施加何种措施以预防、消除或将该危害降至可接受水平？（B/C/P） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 配料 | 未识别到危害 | — | — | — |

栏位说明

- (1) 步骤：危害分析应对食品所用的每种原料开展，这通常在该原料的「接收」步骤完成；另一种做法是对原料与加工步骤分别做危害分析。

- (2) 潜在危害：按 B（生物）/ C（化学）/ P（物理）标注；R 为放射性（如适用）。

- (3) 是否需入 HACCP 计划：是/否，并按 B/C/P 标注。

- (4) 判定依据：说明第 (3) 栏「是/否」的理由（如危害显著性、是否可被前提方案充分控制等）。

- (5) 控制措施：可施加的预防/消除/降低措施，按 B/C/P 标注。

### CCP 判定工作表

| 页码 | _______ | 产品 | 原味饼干 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工厂名称 | 示例食品厂 | 地址 | 北京市朝阳区示例路 1 号 |
| 签发日期 | — | 替代版本 | — |

| 流程步骤 | 显著危害 | Q1. 该显著危害能否通过前提方案（如 GHP）在本步骤被控制在可接受水平？a | Q2. 本步骤是否存在针对该已识别显著危害的特定控制措施？ | Q3. 后续步骤是否将预防或消除该已识别显著危害，或将其降至可接受水平？ | Q4. 本步骤是否可针对该已识别显著危害加以预防或消除，或将其降至可接受水平？c | CCP 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 该产品尚未识别或判定任何危害。 |  |  |  |  |  |  |

各栏作答规则

| 栏 | 填写指引 |
| --- | --- |
| 流程步骤 | 指明流程步骤 |
| 显著危害 | 描述危害及其成因 |
| Q1 | 是 → 本步骤不是 CCP（转向下一个危害/步骤）；否 → 进入 Q2 |
| Q2 | 是 → 进入 Q3；否 → 本步骤不是 CCP，后续步骤应被评估是否为 CCP b |
| Q3 | 是 → 该后续步骤应是 CCP；否 → 进入 Q4 |
| Q4 | 是 → 本步骤是 CCP；否 → 修改步骤、工艺或产品以实施控制措施 d |
| CCP 编号 | 为 CCP 编号，并纳入 HACCP 工作表 |

脚注

- a 考虑危害的显著性（无控制时的发生可能性与影响严重度），以及该危害是否可被良好卫生规范（GHP）等前提方案充分控制。GHP 可以是常规 GHP，也可以是控制该危害需要更多关注的 GHP（如监控与记录）。

- b 若在问题 2–4 未识别出 CCP，应修改工艺或产品以实施控制措施，并开展新的危害分析。

- c 考虑本步骤的控制措施是否与其他步骤的控制措施协同控制同一危害；若是，两个步骤都应被视为 CCP。

- d 在（新）危害分析之后，回到决策树起点。

# 8. 预防控制措施详情（原则 3-7）

尚未指定任何关键控制点或工艺预防控制。在「CCP 判定工作表」中判定各重大危害后，此表将自动汇总。

# 9. 召回计划

## 召回团队

尚未指定召回团队成员。

## 模拟召回记录（年度）

尚无模拟召回记录。建议每年至少进行一次并记录模拟召回。

## 召回计划

企业： 示例食品厂

责任人： 张三（食品安全经理） — zhangsan@example.com

### 目的

当产品（即食烘焙食品、酱料）被发现可能对消费者构成风险时，

确立及时有效将其撤出市场的程序。

### 召回团队

- 召回协调人：张三（食品安全经理）

- 候补及跨职能联系人：[请在「召回计划」步骤添加召回团队成员]

### 启动标准

当企业获悉已分销产品可能以构成健康风险的方式被掺假或错误标识时（例如

病原体检测阳性、未声明过敏原、异物投诉模式、供应商通知原料受污染），

即启动召回。

### 程序

- 发现潜在问题时，立即召集召回团队。

- 使用批号和分销记录，确定所有受影响产品及其在供应链中的位置。

- 在 [目标时限，例如 24 小时] 内，连同批号、原因和指示，通知直接客户/经销商。

- 按要求通知适用的监管机构。

- 如需发布公告，须与监管机构协调进行。

- 追踪退回/销毁的产品，并与分销记录核对，以确认召回有效性。

### 模拟召回

至少每年进行一次模拟召回，以验证可追溯记录能够使企业在合理时间内

（通常为一个工作日）核算所有受影响产品。

目前档案中尚无模拟召回记录——在最终确定本计划前，应在「召回计划」步骤进行一次模拟召回并记录。

#### 模拟召回历史

- 尚未记录模拟召回。

### 记录保存

足以执行召回的分销和批号记录保存 [保存期限]，并每季度审核其完整性。

# 10. 食品安全 SOP

## 过敏原控制计划

企业： 示例食品厂

目前档案中尚无带配方数据的产品。请在「产品」和「配方」步骤添加产品及其

成分，然后重新生成本文档——每个产品将直接依据其成分清单生成各自的过敏原声明，

而非手动维护的厂区级统一清单。

### 法规依据

依据《国际食品法典委员会》(Codex Alimentarius) / NACMCF 的 HACCP 结构中

对过敏原控制前提方案的要求。

## 原料 / 来料检验 SOP

企业： 示例食品厂

责任人： 张三（食品安全经理）

### 目的

确保用于生产 即食烘焙食品、酱料 的来料成分、包装及其他物料在

验收时，就其污染、损坏、温度滥用和标识正确性进行检查——在接收步骤控制危害。

### 范围

适用于企业在接收时收到的每一批原料、成分、加工助剂和食品接触包装。

### 程序

收货时，受训员工核验并记录：

- 供应商： 物料来自合格供应商（参见《供应商与供货商资质审定程序》）。

- 文件： 运输单据，以及必要时提供的《分析证书》（参见《供应商保证与 CoA SOP》），须与物料及批次相符。

- 车辆/状况： 运输车辆清洁、无虫害、无异味、无食品外污染物；冷藏/冷冻货物须达到所需温度（测量并记录）。

- 完整性： 包装完好——无破损、泄漏、虫害、锈蚀、玻璃、膨胀或篡改迹象。

- 标识与过敏原： 产品名称、规格和过敏原声明须与采购订单及企业的成分规格一致（参见使用该成分的各产品的配方数据）。

- 编码： 批号和保质期/有效期标识齐全，且在可接受的范围内。

### 监控

每次收货记录在接收日志/检查清单上，包括日期、供应商、批次、温度

（如适用）、检验员及接收/拒收决定。

### 纠正措施

任何一项检查未通过的物料均被拒收或扣留，并明确标识、隔离和处置

（退货、销毁，或在偏差解决后才可放行）。同一供应商反复出现不合格

时，触发《供应商与供货商资质审定程序》下的评审。

### 验证

张三（食品安全经理） 至少 [每周/每月] 审核

接收记录。

### 记录保存

接收日志、温度记录和拒收记录保存 [保存期限]。

## 标签检验 SOP

企业： 示例食品厂

责任人： 张三（食品安全经理）

### 目的

确保 即食烘焙食品、酱料 的每一件产品都贴上正确、准确的标签，

尤其关注过敏原声明和标签准确性，以防止未声明过敏原和错误标识——这是

食品召回的首要原因。

### 范围

适用于每个生产批次以及任何标签换版时的所有消费包装标签和运输标签。

### 程序

- 正确标签： 批次开始前，核验所取用标签与计划生产的产品和配方相符（产品名称、净含量、规格）。

- 过敏原准确性： 确认标签上的过敏原声明与产品当前的过敏原声明一致（参见依据配方数据生成的各产品《过敏原控制计划》），并确认本批所销往市场适用的所有优先过敏原、麸质来源和添加亚硫酸盐均已声明。

- 成分表： 确认成分表与当前批准的配方一致，并按重量降序排列。

- 批次/日期编码： 确认批号和保质期/有效期标注正确且清晰可读。

- 首件检查： 检查生产线下来的第一件贴标产品，此后按规定频率检查，并在每次换标签卷/换版时检查。

### 监控

标签检查（首件、定期及换版）须记录生产批次/批号、标签版本、检查员和结果。

### 纠正措施

出现任何不一致时，立即停机，受影响产品扣留，确认正确标签，错误标识的

产品重新贴标或销毁。如错误标识产品可能已发运，触发《客户投诉/召回》程序。

### 验证

张三（食品安全经理） 至少每月审核标签检验

记录，并将标签库存与生产核对。

### 记录保存

标签检验记录和留存标签样品保存 [保存期限]。

## 供应商保证与《分析证书》（CoA）SOP

企业： 示例食品厂

责任人： 张三（食品安全经理）

### 目的

利用供应商保证（保证书/持续保证）和《分析证书》，提供书面保证，证明来料

无污染且符合规格——支持本企业依赖供应商控制的「供应链计划」危害。

### 范围

适用于以供应商保证和/或 CoA 作为验收批次依据的成分和物料

（如过敏原状况、病原体检测、真菌毒素/重金属限量、效价/标识）。

### 保证书

- 向每家供应商索取其签署的（持续）保证书，声明所供物料符合其发运地适用的食品法律及企业规格，且供应商将把配方、过敏原状况或货源的任何变更通知企业。

- 为每位合格供应商存档现行保证书；至少每年重新确认一次。

### 《分析证书》（CoA）

- 明确哪些物料需要 CoA，以及须列出哪些参数（如病原体结果、过敏原声明、水分/Aw、效价、污染物限量）。

- 收货时，将每份 CoA 与所收的具体批次对应，并核验每一项报告的结果符合规格后，批次方可放行投产。

- 以 CoA 代替来料检测时，应定期核验供应商 CoA 的可靠性（如按规定频率进行独立验证检测）。

### 监控

在接收环节记录 CoA 审核情况（批次对应 + 结果符合规格）和保证书的有效性；

例外情况予以标记。

### 纠正措施

CoA 缺失、批次不符或结果超规格，均须将批次扣留待解决；无法解决的批次

予以拒收。CoA 问题反复出现的，触发供应商再评估。

### 验证

张三（食品安全经理） 至少 [每月/每季度]

审核 CoA 和保证书记录。

### 记录保存

保证书和 CoA 保存 [保存期限]，并与所涵盖的批次相关联。

## 客户投诉处理 SOP

企业： 示例食品厂

责任人： 张三（食品安全经理）

### 目的

确保食品安全和质量投诉能够被及时记录、评估和处理——任何可能表明潜在健康

风险的投诉，均触发企业的《召回计划》。

### 范围

适用于消费者、客户、经销商、零售商或监管机构就 即食烘焙食品、酱料 提出的所有投诉。

### 程序

- 记录： 每起投诉均记录收到日期、投诉人联系方式、产品、批次/日期编码、投诉性质以及任何样品/照片。

- 分类： 评估投诉属于：

  - 食品安全 / 健康风险（如异物、疾病、未声明过敏原、腐败/病原体迹象），或

  - 仅质量问题（如外观、口感、风味）。

- 潜在健康风险的即时处理： 立即通知张三（食品安全经理），扣留可能受影响的批次，并评估是否须启动《召回计划》（参见《召回计划》）。必要时通知适用的监管机构。

- 调查： 利用涉事批次的生产、监控和分销记录确定根本原因。

- 回应： 答复投诉人，并视情况提供解决方案。

### 监控

至少 [每月] 对投诉进行趋势分析（按类型、产品和批次），以发现可能表明

系统性问题的苗头或正在形成的召回情形。

### 纠正措施

经确认的食品安全投诉推动根本原因纠正措施；出现趋势或确认的健康风险时，

启动《召回计划》，并在需要时通知适用监管机构。

### 验证

张三（食品安全经理） 至少每月审核投诉日志

和趋势分析。

### 记录保存

投诉记录、调查以及由此产生的任何纠正措施或召回，保存 [保存期限]。

## 接收 SOP

企业： 示例食品厂

责任人： 张三（食品安全经理）

### 目的

规定来料原料、成分和包装如何接收、检验和记录——包括记录每种物料的

供应商批号并分配内部批号，使可追溯性自接收环节开始

（参见《可追溯性与批号编码 SOP》）。

### 程序

- 确认物料来自合格供应商，且与采购订单一致。

- 依据《原料检验 SOP》，检查状况、温度（冷藏/冷冻货物）、包装完整性和编码。

- 如实记录物料上显示的供应商批号，并分配用于在生产中追踪该物料的内部（厂内）批号。

- 作出接收、拒收或扣留决定并记录。

- 归档接收日志条目，使其能与后续消耗该物料的批记录关联。

### 接收日志

| 接收日期 | 供应商 | 物料 / 成分 | 供应商批号 | 内部批号 | 数量 | 温度（如适用） | 状况 | 接收/拒收 | 接收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 监控与纠正措施

每批货物在接收时记录。不合格物料予以拒收或扣留并处置；如不合格情况

反复出现，对供应商进行评审。

### 记录保存

接收日志保存 [保存期限]，是任何追溯或召回的起点。

## 发运 SOP

企业： 示例食品厂

责任人： 张三（食品安全经理）

### 目的

确保成品（即食烘焙食品、酱料）在食品安全条件下发运，并记录每批

发运的成品批号和客户——完善可追溯链条，使任何批次都能向前追溯到接收它的客户。

### 程序

- 装货前核验成品标签正确且在保质期内（参见《标签检验 SOP》）。

- 检查运输车辆的清洁度、虫害、异味，以及（温控货物）是否已预冷至所需温度。

- 每批外发货物均记录成品批号、数量、客户/目的地、发运日期和承运方。

- 适用时，在发运时记录装载温度。

### 发运日志

| 发运日期 | 客户 / 目的地 | 成品 | 成品批号 | 数量 | 承运方 | 装载温度（如适用） | 发运人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 监控与纠正措施

每批货物在发运时记录。未通过检查的发运（车辆不洁、温度未达到）须扣留

至纠正为止。

### 记录保存

发运日志保存 [保存期限]，与接收日志和批记录一起，用于在召回期间

向前追踪产品。

## 可追溯性与批号编码 SOP

企业： 示例食品厂

责任人： 张三（食品安全经理）

### 目的

确保 即食烘焙食品、酱料 的上一级/下一级可追溯性：每个成品批次

都能向前追溯到生产它所使用的原料批次，并向后追溯到发运给它的客户。

这是有效召回的重要支柱。

### 可追溯链条

- 接收： 记录每批来料的供应商批号，并分配内部批号（接收 SOP / 接收日志）。

- 生产： 每个生产批次的批记录记录使用了哪些内部原料批号，生产出哪个成品批号。

- 发运： 每个成品批号对应记录发运给它的客户（发运 SOP / 发运日志）。

### 批号编码

- 为每个生产批次分配唯一的成品批号（如日期/线别/序列编码）。在此记录编码约定，以便任何人解读： [请描述您的批号格式]。

- 成品批号显示在产品标签上，并与批记录关联。

### 批记录

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品 | [产品名称] |
| 成品批号 | [已分配的批号] |
| 生产日期及线别 | [日期 / 线别] |
| 所用原料批次（内部批号） | [列出每种成分及其内部批号] |
| 生产数量 | [单位] |
| 关键工艺检查（如烹煮温度/时间、CCP 记录） | [引用或数值] |
| 标签版本 / 批次核验 | [姓名缩写] |
| 完成人 | [姓名 / 姓名缩写] |

该批次消耗的原料批次：

| 成分 / 物料 | 供应商批号 | 内部批号 | 使用数量 |
| --- | --- | --- | --- |

### 验证（模拟召回）

可追溯性至少每年通过一次模拟召回（参见《召回计划》）验证：选择一个成品

批次，确认其在合理时间内能追溯到原料批次并向前追溯到客户。

### 记录保存

批记录、接收日志和发运日志保存 [保存期限]，并按批号相互交叉关联。

## 水质可饮用性与年度检测 SOP

企业： 示例食品厂

责任人： 张三（食品安全经理）

### 目的

确保 示例食品厂 的水（以及接触食品或食品接触

表面的冰/蒸汽）可饮用，不会引入生物或化学危害，并至少每年通过检测验证。

### 范围

适用于产品用水、食品接触表面清洁用水、洗手用水以及制冰/产蒸汽用水。

### 要求

- 水源： 明确水源（市政 / 自备井）。自备井及任何非市政水源需要更频繁的检测。

- 年度检测（最低要求）： 使用经认可的实验室，至少每年对饮用水检测微生物参数（如总大肠菌群和大肠杆菌），并在适用时检测化学参数。井水或结果不满意时提高检测频率。

- 防回流： 维护防回流/防交叉连接措施，防止非饮用水管线污染饮用水。

- 冰与蒸汽： 接触食品的冰和烹饪用蒸汽须由饮用水制成。

### 检测日志

| 采样日期 | 采样地点 | 检测参数 | 结果 | 实验室 | 合格/不合格 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 纠正措施

结果不满意时，立即采取行动（如停止使用受影响的用水，改用可饮用水源，

依据公共卫生指导进行煮沸/冲洗并复测）并在再次用水前开展调查。

### 记录保存

实验室《分析证书》和检测日志保存 [保存期限]，并由 张三（食品安全经理） 审核。

## 温度监控 SOP

企业： 示例食品厂

责任人： 张三（食品安全经理）

### 目的

确保与本企业产品相关的温度依赖控制（冷藏、冷冻、热保温、烹煮、冷却）

保持在限值之内，以预防与温度相关的危害。

### 范围

适用于所有冷藏柜、冷冻柜、热保温设备，以及以温度作为控制手段的工艺步骤

（包括任何设有温度关键限值的 CCP）。

### 程序

- 明确需要监控的每个设备/步骤及其目标温度范围。

- 按规定频率（如每班开始时及每 [X] 小时）使用校准的温度计/数据记录仪检查并记录温度（校准参见《预防性维护 SOP》）。

- 每次读数签字/签缩写。

### 温度记录表

| 日期 | 时间 | 设备 / 步骤 | 目标范围 | 实际温度 | 合格？ | 纠正措施（如超限） | 姓名缩写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 纠正措施

读数超出范围时立即采取措施：评估受影响产品（扣留/评估）、纠正设备/工艺，

并记录所做处理。如为 CCP 偏差，遵循该 CCP 的纠正措施程序。

### 验证

张三（食品安全经理） 至少 [每周] 审核温度

记录，并确认纠正措施已完成。

### 记录保存

温度记录保存 [保存期限]。

## 供应链方案

企业： 示例食品厂

### 法规依据

依据《国际食品法典委员会》(Codex Alimentarius) / NACMCF 的 HACCP 结构中

对供应链/供应商验证前提方案的要求。

### 目的

确保 示例食品厂 接收的原料和成分，就本企业依赖供应商控制的危害（即本企业

未以其他方式控制的危害）得到充分控制。与《供应商与供货商资质审定程序》配合执行。

### 合格供应商名单

仅接受来自合格供应商的成分。供应商在以下条件满足后加入合格名单：

- 审核供应商相关的食品安全文件（如 HACCP 计划摘要、GFSI 认证或同等文件）。

- 确认供应商对本企业依赖其管理的危害具有控制能力。

当前合格供应商：

[尚未添加供应商——请先在「供应商」步骤添加并重新生成本文档。]

### 验证活动

视危害严重程度和供应商风险，验证可能包括：

- 每年或更频繁的现场审核

- 逐批或定期审核《分析证书》（CoA）

- 来料批次抽样检测

- 审核供应商相关的食品安全认证

### 持续监控

供应商绩效（不符合项、投诉趋势、审核结果）至少每年评审一次，或出现

问题时更早评审，以确定是否应继续批准。

### 纠正措施

从存在未决不符合项的供应商收到的批次，须扣留等待调查。未能解决不符合项

的供应商，可将其从合格名单中除名。

### 记录保存

供应商批准文件、验证记录和 CoA 保存 [保存期限]，并由 张三（食品安全经理） 审核。

## HACCP 计划验证与年度再评估记录

企业： 示例食品厂

HACCP 团队组长： 张三（食品安全经理）

### 目的

本文件遵循《国际食品法典委员会》(Codex Alimentarius) / NACMCF 的 HACCP 结构（5 个预备步骤、7 项原则），是国际上普遍认可并采用的 HACCP 实施框架。

两套制度均要求 HACCP/预防控制计划在首次使用前经验证（确认其确实能够

控制所识别的危害），并至少每年再评估一次，或在发生可能影响危害分析

的变更时更早进行。

### 在册 HACCP 团队

[尚未添加 HACCP 团队成员——请先在 HACCP 团队步骤添加。在此之前，张三（食品安全经理） 记录为档案中的团队组长。]

### 初次验证

验证确认计划科学/技术依据——即每个 CCP 所选定的关键限值确实能够控制

其预期控制的危害（如依据公认工艺权威、指南或企业内部挑战试验验证的

烹煮时间/温度组合）。

| 产品 | CCP / 预防控制 | 验证依据（试验、已发表指南、工艺权威函） | 验证人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本计划当前覆盖的产品：即食烘焙食品、酱料

### 年度再评估日志

每个再评估周期填写一行；或出现以下任一触发因素时更早填写：新成分/供应商、

工艺或设备变更、新产品、召回或重大投诉趋势、CCP 偏差趋势，或新的监管指南。

| 日期 | 触发因素（年度 / 事件驱动——请注明） | 发现的变更 | 计划已更新？（是/否） | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 记录保存

验证研究/参考资料和再评估日志，保存至 HACCP 计划存续期结束再满

[保存期限]，并可供审核时提供。

## 纠正措施与验证记录 SOP

企业： 示例食品厂

责任人： 张三（食品安全经理）

### 目的

将 HACCP 体系的第 5-7 项原则落实为独立的记录保存程序：关键限值未达到时

如何记录纠正措施，以及验证活动（确认整个计划按设计运行）如何安排、执行和记录。

### 纠正措施程序

- 当监控显示关键限值未达到（「偏差」）时，责任人须立即：(a) 识别并隔离/扣留在失控期间生产的任何产品；(b) 纠正偏差原因；(c) 在放行、返工或销毁前评估受影响产品的安全性。

- 每起偏差均记录：日期/时间、受影响的 CCP/步骤、关键限值、观察值、受影响产品（批号）、所采取的纠正措施、受影响产品的处置方式，以及执行/批准人。

- 偏差趋势至少每月评审；同一 CCP 反复出现偏差时，触发评审关键限值、监控频率或工艺本身是否需要变更（纳入年度再评估——参见《HACCP 计划验证与年度再评估记录》）。

#### 纠正措施日志

| 日期/时间 | CCP / 步骤 | 关键限值 | 观察值 | 受影响产品/批次 | 所采取的纠正措施 | 处置 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 验证活动

验证确认整个计划按预期运行——比各 CCP 的常规监控范围更广。

- 记录审核： 每个 CCP 的监控和纠正措施记录，由执行监控者以外的人员按规定频率审核（至少须在批次发运前完成）。

- 校准验证： 监控仪表依据《预防性维护 SOP》进行校准。

- 直接观察： 定期直接观察监控活动，确认其按书面要求执行。

- 成品/环境检测（作为验证工具而非唯一控制手段使用时）：将结果与预期对照审核。

- 年度再评估： 参见《HACCP 计划验证与年度再评估记录》。

#### 验证日志

| 日期 | 验证活动 | 范围（CCP / 计划整体） | 结果 | 是否需要后续措施？ | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 记录保存

纠正措施和验证记录保存 [保存期限]，是审核本 HACCP 计划期间审查的主要证据。

## SC 01 — 进货查验记录管理制度（Incoming Goods Inspection & Verification System）

模板编号：SC-01　　版本：A/0依据：《食品安全法》第五十条；GB 14881-2013 第 7 章；《食品生产许可管理办法》（2020 修正）模板来源：黄酒厂 ZLGL-01-2015 原件通用化改写（保留条款结构与实操细节）

企业名称： 示例食品厂　　制度编号： [按企业编号体系]　　版本： A/0

### 1.0 目的

确保原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，使关系到产品成本、利润率与产品安全的各项关键指标处于可控范围之内。

### 2.0 适用范围

适用于本企业生产所需全部原辅材料、包装材料的采购申请、供方评价、进货查验与不合格处理。

### 3.0 职责

| 部门 | 职责 |
| --- | --- |
| 生产部 | 采购产品的计划申报 |
| 质量部 | 编制原辅料采购标准文件；原辅材料检验 |
| 采购部 | 合格供方评审的组织；确定合格供方名单；实施采购；不合格退货处理 |

### 4.0 制度内容

#### 4.1 原材料采购制度

4.1.1 采购人员基本要求：熟悉本企业所用原料品种及其卫生标准、管理办法及相关法规，了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。

4.1.2 采购原辅料要求：

- 向供货方索取同批产品的检验合格证或化验单，索证三查：①证件原件/影印件是否有效、有无伪造涂改；②合格证与产品名称、商标、批号或生产日期是否一致；③不符合有关规定的不予采购。

- 采购定型包装食品/原料时，核对标签是否按《食品安全法》规定标示品名、产地、厂名、生产日期、批号、规格、配方或主要成分、保质期、食用方法等（防假冒伪劣）。

- 采购人员廉洁奉公、依法办事，保证原材料按时保质保量到位，不合格包退包换。

4.1.3 采购申请程序：

- 仓管员依物料需要状况、库存数量填写《采购计划》，注明物品名称、数量、交货期、使用部门、日期、审批。

- 核准权限：不论金额多少，先经采购部长审核，再呈总经理核准。

- 撤销：已开具采购单需撤销的，由申请部门书面呈核准人并通知采购部，回收采购单后立即停止采购活动。

4.1.4 供方评价与选择：

- 采购部对供方调查了解，会同质量部评价，收集：营业执照、生产许可证（SC）、产品标准、官方检测报告、自检报告及其他证明资料。

- 评价合格列入《合格供方名单》，报总经理批准后执行。

- 列入名单的供方出现重大质量问题、交货不及时等，通知改正；不能改进或连续三次不合格的，经总经理批准从名单中删除。

- 每年对合格供方重新评价一次；供方变更时名单更改并重新审批。

- 采购部负责人建立合格供方档案（调查评价表、检验或验证记录）。

#### 4.2 采购进货查验制度

- 质量部会同生产车间、仓管员参照国家标准、行业标准制定原材料的验收标准及检验规范，呈总经理批准后执行。

- 质检员收到验收单后按验收标准检验，将进货时间、名称、数量、供货商、联系人/电话、验收记录、验收结论、验收人记入《原料验收记录表》。

- 抽样检验随机化，不得以个人或私人感情判定；质检员对所检产品提出改善意见。

- 各项检验项目中只要有一项异常，即判不合格并在验收结论中说明。

- 无论合格与否如实记录；合格品通知仓管员入库，不合格品在验收单注明并办理部分/全部退货或扣货。

- 不合格品、未验收品不得入库；特殊情况入库须质检员会同仓管签字标注，且不得与合格品混放。

- 原辅料出库使用前进行复检，复检不合格的不得使用。

- 检验合格入库，填写《产品入库贮存保管领用记录》。

4.2.1 主要原辅料验收要求（按本企业产品设定，以下为格式示例）：

| 物料 | 验收要点 |
| --- | --- |
| [原料 1] | [新鲜度/等级/执行标准要求，如"当季新粮、不得陈化粮、符合 GB 1354"] |
| [专用辅料] | [无异味、无霉变，符合相关标准] |
| [容器] | [容量、口径、外观无气泡光滑，符合样板] |
| [纸箱] | [强度、长宽高、含水量符合样板；印刷清晰正确] |
| [盖/内塞] | [边缘整齐无毛边、薄厚均匀，关键尺寸符合样板] |
| 包装材料 | 食品接触材料符合 GB 4806 系列及相关标准 |

### 5.0 相关记录

《采购计划》（JL-01-05）、《合格供方名单》（JL-01-04）、《原料验收记录表》（JL-01-01）、《进货验收表》（JL-01-02）、《收货验收异常处理表》（JL-01-03）、《产品入库贮存保管领用记录》（JL-04-01）

日期： ____　　批准人： ____

### 制度编制说明（审核要点）

- 本制度由黄酒厂原件通用化改写：原件物料验收要求（糯米/酒饼/瓶/瓶盖/内塞/纸箱）已移入 4.2.1 表作为格式示例，必须按本企业产品替换。

- 索证三查、供方年度重评、连续三次不合格除名是审核高频核查点——要有对应记录（合格供方档案、年度评价记录）。

- 原件引用的《食品卫生法》第二十一条已更新为《食品安全法》标签条款；包装材料 GB 9683 已更新为 GB 4806 系列。

- "出库使用前复检"条款容易执行不到位——出库台账（JL-04-01）领用记录要有复检结论佐证。

## SC 02 — 生产过程控制管理制度（Production Process Control System）

模板编号：SC-02　　版本：A/0依据：GB 14881-2013；《食品生产许可管理办法》（2020 修正）；GB/T 19001-2016 第 8.5 条模板来源：黄酒厂 ZLGL-02-2015 原件通用化改写（含四项子制度）

企业名称： 示例食品厂　　制度编号： [按企业编号体系]　　版本： A/0

### 1.0 适用范围

适用于从原辅材料进厂到产品生产、成品入库全过程中影响产品质量的各种因素的控制。

### 2.0 管理目标与原则

生产按程序化进行，质量达到标准要求，产品满足市场和顾客要求；对全过程管理和控制，对发生的不合格及时纠正和预防，避免上一生产工序的不合格流入下一生产工序造成更大面积的不合格和损失。

### 3.0 职责

| 部门 | 职责 |
| --- | --- |
| 生产部 | 生产区域控制（工艺技术文件、设备设施管理） |
| 采购部 | 原辅料购入、保存及产品入库 |
| 销售部 | 产品销售及不合格产品召回 |
| 质量部 | 原辅材料及成品的检验 |
| 仓管员 | 产品出入库管理 |

### 4.0 制度内容

#### 4.1 生产过程质量管理及考核办法

考核对象与要点（奖惩金额为原件真实做法，按企业自定 [ ] 调整）：

| 考核对象 | 考核要点 | 奖惩示例 |
| --- | --- | --- |
| 原辅材料采购 | 按生产计划和规定标准采购；不合格给企业造成损失的追责 | 轻者罚款 [50–100] 元，重者负全责、离岗；全年无违规发鼓励奖 |
| 生产操作工 | 严格按操作规程；进车间穿戴工作衣帽换鞋、不吸烟、不乱丢杂物 | 违者一次罚款 [5] 元，超 [3] 次离岗，并对生产部长连带罚款 |
| 质检人员 | 严把原辅料/成品质量关，杜绝未检漏检 | 一次罚当班检验员 [50] 元，超 [2] 次离岗；全年无问题年终奖 [500] 元 |
| 仓库管理 | 严格执行仓库制度，防发错货、防霉变 | 轻者罚款 [50–100] 元，重者按货值赔偿、离岗 |

- 各部门负责人为监督管理员及考核员，月度考核记录汇总交行政部，行政部负责最终考核与奖惩并填写考核记录。

- 考核人员徇私情，发现一次罚 [50] 元。

- 建立《生产质量管理考核记录》。

#### 4.2 卫生管理制度

4.2.1 工作环境卫生：每日一小扫、每周一大扫；生产现场人流物流分离并用清晰分割线标示；原料/半成品/成品分区防止交叉污染；设备布局与工艺流程合理，避免产品接触有毒物不洁物。

4.2.2 生产设施卫生：配备兼职卫生管理员；车间通道无杂物；设备清洁无油污、物见本色；防蚊蝇鼠虫设施（纱窗/挡鼠板/灭蝇灯/风幕机等）；输送管道耐腐蚀、无毒、无异味。

4.2.3 化验室卫生：环境清洁整齐，仪器放置便于操作；检验完仪器及时清洗晾干归位；无关物品不得带入检验室。

4.2.4 个人卫生：新员工及临时工进行卫生教育；生产人员每年一次健康检查取得健康证方可上岗；不留长指甲、不涂指甲油；进车间穿工作服戴工作帽、洗手消毒，严禁车间吸烟吐痰。

4.2.5 库房卫生：原辅料库、原料处理车间、生产车间、[贮酒/半成品库]、包装车间、检验室、成品库分设；仓库清洁干燥通风、防虫防鼠；原材料定期检查有无发热霉变，轻微变质及时处理；成品库不存其它物品、定期抽检；原料分类堆放、隔墙离地、先进先用。

#### 4.3 设备维修、清洗、保养制度

- 设备采购：车间按需求填《采购计划》，部门负责人签批后总经理审批，会同采购部共同采购。

- 验收安装调试：按设备清单验收；调试达到技术要求后正式使用。

- 档案管理：生产车间建立仪器设备台账及维护修理养护档案。

- 使用维护保养：独立使用设备前须培训合格；日常保养由车间负责并填《设备保养维修记录》；每半月小修及运转部位加油，每年大修（大修前一个月制定大修计划报总经理批准）。

- 报废：不能使用或修复费用高于更新时，由车间提出经总经理审定批准后报废。

- 清洗消毒：使用过程中随时清洁；下班时对车间设备及周边彻底清洁，生产部长检查合格方可下班；每次清洗后由值班人员填写《清洗消毒记录》。

- 建立和保存停产复产记录及复产时设备设施安全控制记录；按程序进行预防性维修及设备 CIP/外部消毒。

#### 4.4 仓库管理制度

- 物料入库前由质量部检验或验证并出据报告，合格方可接收入库，仓管员填写《产品入库贮存保管领用记录》并由质检员签字确认；不合格拒绝入库，质量问题的原辅料由采购部与供应商协商退货。

- 仓储管理：按规格品种分类存放，标识产地、入库时间、质量等级、数量，上账记卡、定置存放；温度不高于 30℃、货物离墙不小于 10cm，每天检查防受潮霉变；超保质期/检定周期物资出库前交质检员检测，合格登记经批准后使用，否则报废；贵重、易燃易爆易腐蚀物资特殊管理；定期清仓盘库，帐、物、卡三相符。

- 物料发放领用：履行出库手续、单据齐全，按名称规格数量型号时间限额限量发放；降级或代用须经生产部长评审、总经理批准；先进先出；工具发放以旧换新；出库记录按年月日整理装订、长期保存。

### 5.0 相关记录

《生产质量管理考核记录》（JL-02-02）、《清洁卫生状况检查记录》（JL-07-01）、《车间卫生检查表》（JL-07-03）、《清洗消毒记录》（JL-07-05）、《设备保养维修记录》（JL-09-01）、《产品入库贮存保管领用记录》（JL-04-01）、《温湿度记录表》（JL-02-06）

日期： ____　　批准人： ____

### 制度编制说明（审核要点）

- 分层考核与连带责任（原件 4.1）是亮点：操作工违规连带生产部长罚款——层层负责、考核可落地。

- 人流物流分离、防虫害设施、隔墙离地、先进先出是 GB 14881 现场审核必查项，本制度条款要逐条有记录支撑。

- 原件"先进后出"为笔误，已修正为"先进先出"；库存温度 30℃/离墙 10cm 为通用底线值，按产品要求可收紧。

- 停产复产清洗消毒记录（CIP/外部消毒）易被忽视——恢复生产前必须留痕。

## SC 03 — 出厂检验记录管理制度（Pre-shipment Inspection Record System）

模板编号：SC-03　　版本：A/0依据：GB 14881-2013 第 9 章；《食品生产许可管理办法》（2020 修正）；GB/T 19001-2016 第 8.6 条模板来源：黄酒厂 ZLGL-03-2015 原件通用化改写（含检验/留样/实验室比对三项子制度）

企业名称： 示例食品厂　　制度编号： [按企业编号体系]　　版本： A/0

### 1.0 目的与范围

规定产品质量检验的管理职能、检验人员条件、权限及责任，覆盖从原辅料进厂到成品出厂全过程的检验工作（原辅料、生产过程含人员设备环境、成品）。

### 2.0 制度内容

#### 2.1 检验管理制度

2.1.1 检验人员要求：

- 具有一定文化知识的专职质检人员，熟悉被检产品生产工艺，掌握产品质量变化规律。

- 具有检测所需仪器、设备、药品。

- 按国家标准分析方法规定的实验步骤、规程试验，每次实验后认真填写试验记录。

2.1.2 检验设备要求：

- 必备出厂检验设备（示例，按产品执行标准增减）：分析天平（0.1mg）、恒温干燥箱、恒温水浴锅、[酒精计及温度计（酒类）]、灭菌锅、微生物培养箱、电炉、酸度计、计量器具、超净工作台、电冰箱。

- 质量部负责检验仪器设备管理，定期检查维护保养情况；仪器定期到法定检定机构检定。

- 检验结束仪器调零断电、按规定放置；做好防火防漏电防护。

- 检定不合格仪器及时更换；有效期内但使用不准确的计量器具立即更换并重新检定合格后使用。

2.1.3 检验程序：

- 进货检验：仓管员通知质检员并提供供应商营业执照、生产许可证或检验证明文件。质检员进行感官检验判定，合格放行入待检暂存区；按标准检验并记录，合格在入库单签"合格"。不合格整批/部分退货：质检员将检验报告单通知仓管员，合格让步使用的办理入库并记录，退货的通知采购部与供应商协商。无检验能力的项目，要求供应商随货附检验合格证明文件。

- 生产过程检验：生产部编制工艺流程时确定质量控制点，质量部编制检查作业指导书；质检员在质控点检查并记录。巡回检查：抽查产品，观察作业者是否按规定操作、物料是否正确、设备是否受控，发现疑点随时抽验。设备故障/停电等中断处理：立即关闭设备→该批产品单独批存、单独检验→达不到要求按不合格品处置→恢复生产后增加检验频次直至稳定合格。

- 成品出厂检验：

  - 质检员按检验标准对入库前成品批检，结果填入检验报告；返工品放返工区标识，报废品放报废区标识。

  - 检验合格的产品贴检验合格证标签，质量部建立已检验记录并清楚表明该批产品是否通过验收标准检验。

  - 出厂检验记录包括：食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、质检员等。

  - 出厂检验按产品执行标准（如黄酒按 GB/T 13662，按本企业产品替换）执行；检验合格、质量负责人批准签字后产品方可出厂。

  - 不合格品按《不合格品管理制度》执行。

  - 委托检验：对标准中本企业不能检验的强制性项目，与有资质检验机构签订协议委托检验。

2.1.4 相关记录：《生产过程质量检验记录》（JL-02-03）、《出厂检验记录》（JL-03-01）、《产品出厂检验报告》（JL-03-02）、《检验原始记录》。

#### 2.2 产品留样制度

- 每批检验合格的出厂成品都要留样，由质检员按规定的留样量留取；一般留样交仓管员建立留样台账；重点留样（稳定性考察）分类装订、按批号顺序存放于留样室样品柜。

- 抽样方法：在成品仓库随机抽取近期生产的同一批次、经检验合格的产品；或在经销单位货架/柜台/库房随机抽取同一批次待销产品；所抽产品保质期应能满足检验需要。

- 抽样数量（示例，按本企业产品标准确定）：[瓶装产品：随机抽取 6 件各 1 瓶共 ≥3000ml；散装/贮罐：抽样率 [50]%，最多 [3] 罐；贮桶：抽样率 [5]%，最多 [5] 桶；每罐（桶）等量混合 ≥[3000]ml，分装 6 瓶，1 份检验 1 份备查]。样品由抽样人员与被抽查单位在抽样单签字盖章，当场封存、加贴封条（签名+盖章+日期），防拆封措施保证运输中封条不破损。

- 样品处置：检验样品与备用样品分别装入密闭清洁无污染容器；备用样品封存于检验机构干燥低温处。留样观察员接收时检查封口、标签完好，填写《产品留样记录表》（样品名称、生产日期、留样日期、保质期、留样数量、留样人、备注）。

- 留样包装与市场销售包装一致，贮存环境温湿度与成品标签标示一致；每批留样贴留样证（品名/规格/留样数量/批号/留样日期/抽样人）。

- 留样温度与条件：专人保管，定期检查留样室温湿度并记录；留样期间出现异常质量变化，留样观察员填写记录呈送质量部调查；留样室通风良好、清洁、温度波动不大、避免震动和阳光直射。

- 留样时间：保存至规定期限，一般留样保存 [3] 年（或按产品标准/监管要求，如 [2] 年）。复测完毕到仓管员处登记签名，多余样品退还；留样期间任何人不得动用和私自处理留样样品。

#### 2.3 实验室测量比对

- 样品制备及分发：选择有代表性的样品（临界结果/含量高低），一般同时分发；保证样品均匀性、留有复测样品、传递过程中特性值不变。

- 比对流程：确定常规理化检测项目→调查各实验室检测项目/方法/仪器设备→制定年度比对计划→从生产线上取样分别送第三方实验室检测同时留样→数据分析。

- 出厂检验能力比对内容：按产品执行标准的出厂检验项目比对（如黄酒按 GB/T 13662 出厂检验项目）。

- 出库检验：仓管员对产品外观检验，合格发货并做到先进先出；全过程不合格品执行《不合格品控制程序》。

### 3.0 相关记录

《生产过程质量检验记录》（JL-02-03）、《出厂检验记录》（JL-03-01）、《产品出厂检验报告》（JL-03-02）、《产品留样记录表》（JL-03-04）、《微生物检验原始记录》（JL-03-05）、《检测设备管理台帐》（JL-09-02）、《检验原始记录》

日期： ____　　批准人： ____

### 制度编制说明（审核要点）

- 检验合格证标签 + 质量负责人批准放行是 SC 出厂检验的核心证据链——报告、台账、标签三处一致。

- 留样规则（抽样量、留样期限）按产品标准定：原件黄酒留样 3 年、瓶装 6 瓶 ≥3000ml；海产企业留样 2 年——[ ] 内数值必须按本企业产品标准填写，与《产品留样记录表》（JL-03-04）一致。

- 委托检验协议（有资质机构）要存档——强制项目本企业不能检的，必须有委托检验报告。

- 实验室比对是原件亮点（ISO/IEC 17025 式）：年度比对计划 + 第三方实验室数据，是检验能力有效性的证据。

## SC 04 — 食品安全自查管理制度（Food Safety Self-inspection System）

模板编号：SC-04　　版本：A/0依据：《食品安全法》第四十八条；《食品生产许可管理办法》（2020 修正）；GB/T 19001-2016 第 9.2 条模板来源：黄酒厂 ZLGL-04-2015 原件通用化改写

企业名称： 示例食品厂　　制度编号： [按企业编号体系]　　版本： A/0

### 1.0 目的

通过定期自查，保证食品质量与食品安全，落实质量安全企业主体责任。

### 2.0 适用范围

适用于企业内与质量安全有关的管理层、各职能部门及有关人员。

### 3.0 职责

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 质量安全负责人 | 协调、管理自查工作；批准自查方案与自查报告；向管理层报告自查结果 |
| 自查组长 | 提出自查小组名单；全面负责自查实施；审核自查方案与自查报告 |
| 质量部 | 起草自查方案；组建自查小组；按计划实施自查；起草自查报告；对不合格项目整改效果确认 |
| 自查小组成员 | 按计划及时实施自查，提交自查报告 |
| 受检部门 | 协助自查；负责本部门不合格项整改措施的制定与实施 |

### 4.0 要求

#### 4.1 自查策划

- 自查频次：每年不少于 1 次且时间间隔不超过 12 个月，覆盖所有相关部门。

- 发生下列情况追加自查：a) 发生严重产品质量问题或外界重大投诉；b) 内部机构、生产工艺、质量方针和目标等重大改变。

- 自查方案的准则、范围、频次和方法由质量部提出，质量安全负责人批准。

#### 4.2 自查准备

- 自查组长提出实施计划，质量安全负责人批准后生效。

- 自查小组成员不检查自己的工作。

- 质量部提供质量手册和程序文件，受检部门提供支持性文件和相关标准。

- 小组成员编制有可操作性的自查表。

#### 4.3 自查实施

- 首次会议：组长介绍目的、范围、准则、方式、计划、人员分工及日程，确定末次会议时间地点。

- 受检部门人员陪同下现场检查，采用现场观察、查阅资料、提问等方法抽样调查。

- 寻找客观证据；发现不符合与受检部门交换意见。

- 自查结束小组成员交流分析，确定不符合事实；编写《不符合项报告》时事实描述清楚、证据确凿。

- 帮助受检部门制定并评价纠正措施。

- 汇总分析确定不合格项，取得受检部门签字认可。

- 末次会议报告自查情况和结果，提出改进建议；提交自查报告。

#### 4.4 纠正措施

- 受检部门确认不符合项并分析原因，责任部门 5 个工作日内提出纠正措施并规定完成期限。

- 纠正措施须按期实施完成；不能按期完成的须向质量安全负责人说明情况请求延期。

- 完成后通知质量部确认，报质量安全负责人认可；期限较长的可在下次自查时确认。

#### 4.5 结果应用

- 自查结果提交管理评审。

- 自查记录由办公室负责保存（保存期限 ≥ 2 年）。

### 5.0 相关记录

《内部审核记录》（JL-10-07，含年度计划/实施计划/检查表/不符合项报告/审核报告）、《纠正预防措施处理单》（JL-10-08）、《管理评审记录》（JL-10-06）

日期： ____　　批准人： ____

### 制度编制说明（审核要点）

- 自查与内审的区别：自查按《食品安全法》第四十八条要求聚焦食品安全；内审按 GB/T 19001 第 9.2 条覆盖体系。本制度两者兼容，实施时可共用检查表（JL-10-07）。

- "自查小组成员不检查自己的工作"、"客观证据"、"纠正措施 5 个工作日闭环"是制度有效性的三个核查点。

- 自查记录 + 纠正措施验证记录 + 管理评审输入，构成"PDCA 闭环"证据链——监管检查会串联抽查。

## SC 05 — 从业人员健康检查和培训管理制度（Personnel Health Check & Training System）

模板编号：SC-05　　版本：A/0依据：《食品安全法》第四十五条；GB 14881-2013 第 6.3、12 章模板来源：黄酒厂 ZLGL-05-2015 原件通用化改写（含健康检查/培训两项子制度）

企业名称： 示例食品厂　　制度编号： [按企业编号体系]　　版本： A/0

### 1.0 目的

提高员工个人卫生意识，控制从业人员健康状况与能力水平，保证产品质量及卫生安全。

### 2.0 职责

行政部（人事/办公室）负责制定制度并监督实施，负责健康管理、培训策划与执行；质量部协助培训。

### 3.0 制度内容

#### 3.1 人员健康检查

- 员工每年进行一次健康检查；新参加工作和临时参加工作的员工也必须健康检查，取得健康合格证后方可上岗。

- 行政部对每个员工建立健康档案，详细登记健康状况并保存。

- 患痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（含病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品质量安全疾病的，不得从事接触直接入口食品工作，调离生产岗位。

- 个人卫生要求：勤洗衣服、勤换被褥、勤剪指甲、勤理发、勤洗澡；上班不得留长指甲、涂指甲油、喷洒香水、浓艳化妆、佩戴金银首饰及与生产无关的物品，不得吸烟，生产人员不得戴手表，操作前必须洗手。

- 进入工作场所前更衣，穿戴整洁工作服、鞋、帽，工作服盖住外衣，头发不得露在帽外；不得将生产时穿戴的工作服、鞋、帽穿出工作场所，不得将个人生活用品带入生产场所。

- 必须洗手的情形：开始工作之前；离开生产车间又重新回到车间后；处理被污染物品或接触与生产无关物品后。

#### 3.2 培训管理制度

3.2.1 培训分类：

- 按内容：质量管理基本教育（全体员工）+ 质量管理专门教育（质量管理人员、质检人员、生产部）。

- 按方式：公司内训练（内部自行训练、内部讲授）+ 公司外训练（选派员工参加外界举办的食品质量安全管理讲座）。

3.2.2 培训内容：

- 新员工：上岗基础教育（公司概况、纪律、规章制度、质量方针目标、安全、质量意识、食品法规、产品常识，入职一个月内由行政部组织）+ 岗前技能培训（岗位作业文件、注意事项、设备性能、操作过程、现场实际作业及紧急情况应变措施，由岗位部门负责人组织）。

- 检验人员：检验基础知识、检验文件、岗位技能、食品安全知识培训；由质量部负责人培训，行政部上岗前实施资格鉴定，合格后上岗。

- 采购/销售/仓管人员：采购物资技术要求、采购基础知识；成品知识、营销基础知识；库存食品质量特性、仓管基础知识；由所在部门负责人培训，上岗前实施。

- 管理人员：以自学为主，内容为食品专业知识及食品行业管理知识，必要时安排考核。

- 全体员工：质量意识和质量方针、目标、相关质量管理体系文件培训。

3.2.3 培训计划与实施：

- 行政部每年制定下年度培训计划（培训对象、时间、内容、老师、教材、培训、考核方式），经总经理批准后下发各部门督促执行。

- 每次培训填写《培训记录表》（时间、地点、老师、内容及考核成绩）；培训后将签到表、记录表及试卷（考核记录）送交行政部。

- 员工提供充分书面证据并经培训老师认可可免去相应培训项目。

3.2.4 培训有效性评估：

- 每年年底行政部组织各部门负责人、培训老师参加年度评估（征求意见建议，改进下年度培训计划）。

- 一般为会议形式定性评价，需要时采用抽样评分；行政部可对员工现场考核，不能胜任的及时补充培训并考核或转换工作岗位。

### 4.0 相关记录

《员工健康档案一览表》（JL-08-01）、《年度培训计划》（JL-08-02）、《培训记录表》（JL-08-03）

日期： ____　　批准人： ____

### 制度编制说明（审核要点）

- 健康证管理：台账（JL-08-01）健康证编号必填、到期前复查；临时工/外来人员进车间按同标准管理。

- 培训记录链：年度计划 → 培训记录表（含签到+考核）→ 有效性评估——"培训做了"要有完整证据链；"合格率 100%"必须能对应到试卷/考核成绩。

- 原件"洗手消毒"等条款对应 GB 14881 第 6.3.2 条，与《清洁卫生状况检查记录》（JL-07-01）个人卫生检查项呼应。

- 检验人员"资格鉴定合格后上岗"是 SC 审查关注点——鉴定记录要归档。

## SC 06 — 不安全食品召回管理制度（Unsafe Food Recall System）

模板编号：SC-06　　版本：A/0依据：《食品安全法》第六十三条；《食品召回管理办法》；GB 14881-2013 第 11 章模板来源：黄酒厂 ZLGL-06-2015 原件通用化改写

企业名称： 示例食品厂　　制度编号： [按企业编号体系]　　版本： A/0

### 1.0 目的与范围

确保在产品受到污染或存在食品安全、卫生等危害消费者健康的因素时能进行有效的追溯、召回，最大限度地减少或降低对使用者造成的危害。适用于本企业所有交付后可能发生食品危害产品的通知和召回的控制与管理。

### 2.0 职责

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 总经理 | 召回启动的唯一授权人；未经其同意并授权，任何部门不得启动召回；政府或顾客启动的，立即报告总经理 |
| 销售部 | 产品召回的全面工作；制定召回记录（产品名称、规格、批次及数量、不安全项目、产生原因、召回产品处理记录）；召回信息反馈处理 |

### 3.0 术语

- 召回：食品按照规定程序，对由生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。

- 不安全食品（四类）：①已诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；②可能引发食品污染、食源性疾病或危害的食品；③含有对特定人群可能引发健康危害成分而未在标签和说明书上标识或标识不全不明确的食品；④法律法规规定的其他不安全食品。

### 4.0 召回过程

#### 4.1 召回分级

- 一般情况召回（发错产品等级/品种、个别理化指标达不到标准要求等）：由质量部负责人填写[召回通知]，销售部门负责人接到后立即通知销售人员回收。

- 紧急情况召回（卫生指标超标、过期、有异味等可能严重伤害健康）：立即成立由企业领导和各部门负责人组成的工作小组，全程负责召回工作。

#### 4.2 召回产品处理

- 一般不合格品（尚能使用、需回机处理的）：经检验合格后再销售。

- 严重不合格品必须销毁，由企业领导、质量安全负责人等参与实施并见证。

- 指定专人认真做好召回全过程记录。

#### 4.3 常见召回原因分析（示例，按本企业产品替换）

| 原因 | 说明 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| [原料不合格，如陈化粮酿制酒含黄曲霉毒素] | 原料把关不严导致产品带毒 | 按紧急情况召回 |
| [灌装环节污染] | 设备损坏或环境卫生导致变质；变质渐进、出厂检测未必发现 | 及时召回并赔偿消费者，做好记录跟踪 |
| [运输破损] | 碰撞漏气或变质 | 及时召回 |

#### 4.4 召回记录内容（8 项）

- 产品名称；2. 批次及数量（查询销售记录确定销售地及数量）；3. 不安全项目；4. 产生的原因；5. 通知相关生产经营者和消费者情况；6. 召回产品处理记录（批次、数量、比例、原因、结果）；7. 整改措施的落实情况（指定责任人及完成期限，跟踪执行）；8. 向当地政府和监管部门报告召回处理情况。

#### 4.5 报告要求

确认属于应当召回的不安全食品的，立即停止生产和销售，按《食品召回管理办法》要求进行召回；自召回实施之日起，一级召回每 3 日、二级召回每 7 日、三级召回每 15 日，通过所在地市级市场监管部门向省级提交阶段性进展报告。

#### 4.6 日常销售配合

每个销售人员做好产品销售记录（《产品销售记录表》），一旦发现问题，保证所售产品能及时迅速被召回。

### 5.0 相关记录

《不安全食品召回记录》（JL-06-01）、《产品销售记录表》（JL-05-01）、《食品安全事故处置记录》（JL-06-03）

日期： ____　　批准人： ____

### 制度编制说明（审核要点）

- 召回必须是"可启动、可执行、可验证"：启动授权（总经理）、召回范围确定（靠销售台账 JL-05-01 的批次与购货者信息）、处理留证（销毁须见证）。

- 分级报告频次（一级 3 日/二级 7 日/三级 15 日）是法定义务——制度中要写明并演练。

- 召回演练/模拟召回建议每年一次并留记录——监管检查加分项，也是检验本制度有效性的手段。

- 召回数量与销售台账核对应一致；召回产品处置（补救/无害化/销毁）记录要完整。

- 原件召回原因分析（陈化粮黄曲霉毒素、灌装污染、运输破损）移入 4.3 表作为示例，按本企业产品风险替换。

## SC 07 — 食品安全事故处置管理制度（Food Safety Incident Response System）

模板编号：SC-07　　版本：A/0依据：《食品安全法》第一百零三条；《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》模板来源：黄酒厂 ZLGL-07-2015 原件通用化改写（含食品防护措施条款）

企业名称： 示例食品厂　　制度编号： [按企业编号体系]　　版本： A/0

### 1.0 目的

有效处置食品安全重特大事故和重大隐患，快速、及时、妥善控制和消除突发食品安全事故的危害，减少人员伤亡与对食品安全的影响，保障人民群众身体健康和生命安全。

### 2.0 适用范围

本企业在管理、生产、包装、储存等过程中发生的对社会公众健康造成严重损害的重大食品安全事故，或有科学依据证明可能对公众健康和生命安全构成潜在重大危害、并造成严重社会影响的重大食品安全事故。

### 3.0 职责

| 部门 | 职责 |
| --- | --- |
| 质量部 | 组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理 |
| 企业负责人 | 识别潜在紧急情况和事故，配合制定应急预案；紧急事故中统筹协调 |
| 销售部 | 认定食品安全事故后，产品召回的具体实施 |
| 生产部 | 安全生产；配合质量部进行原因调查分析，妥善处置不安全产品和原料 |

### 4.0 处置原则

- 预防为主、常备不懈；2. 统一领导、部门联动（质量部统一指挥）；3. 分级负责、协调配合；4. 及时果断、依靠科学。

### 5.0 工作程序

#### 5.1 报告程序

- 报告原则：任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及本企业产品的食品安全事故。

- 发生事故时，部门立即向主管领导汇报；重大事故立即向企业领导报告，由企业统一及时向当地市场监管部门作出书面报告。任何部门或个人不得隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。

- 三级报告：

  - 初次报告：尽可能报告事故发生的时间、地点、单位、危害程度、报告单位及时间、联系人及联系方式、原因初步判断、已采取措施及控制情况，如可能报告事故简要经过。

  - 阶段报告：报告新发生情况，对初次报告补充修正（发展变化、处置进程、事故原因等）。

  - 总结报告：事故鉴定结论、处理工作总结、原因分析、防范和处置建议。

#### 5.2 事故处置

发生事故时封存暂扣可能导致事故的产品及其原料，立即检验、分析、调查；对确认被污染的产品及其原料，立即停止生产、销售，按《不安全食品召回记录》立即召回并销毁。

#### 5.3 事故责任

- 部门负责人及企业领导保持每天 24 小时联络畅通，无法联络造成严重后果的严肃追究责任。

- 部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人；迟报、漏报、瞒报的追究有关领导和责任人责任。

#### 5.4 纠正与完善

事故发生后由质量部组织原因分析，编制《食品安全事故处置记录》；针对原因（异常作业、操作人员缺乏培训等）由责任部门采取纠正措施，交相关负责人确认后实施；行政部将记录交事故发生部门备案一份以监督验证实施效果。总经理组织相关部门对预案和应急预案评审与修订。

### 6.0 企业食品防护措施（预防故意污染/蓄意破坏）

| 要素 | 防护要求 |
| --- | --- |
| 原材料安全防护 | 按进货查验验收，防止不合格原材料进仓 |
| 生产区域安全 | 未经许可或授权不得随意进入；设置提醒标志或门禁；投料口等重点区域安装监控 |
| 人员安全 | 企业文化建设、定期与员工交流引导处理情绪；临时聘用人员身份确认 |
| 外来风险管理 | 把好门卫关；加强与外界直接相连的窗户、通风口的管理与防护 |
| 可追溯性管理 | 采购、验收、储存、领用、使用和产品生产过程建立并有效实施全过程可追溯信息管理，记录真实完整 |
| 工装及个人物品管理 | 工装严格管理、保持整洁、必要时限工作区域使用；生产现场限制或严禁个人物品 |
| 设施安全 | 优化设备配置、配备标识提醒；优化原辅料储存环境 |
| 生产过程管理 | 严格执行关键控制点控制记录与生产过程控制制度 |
| 检验管理 | 严格执行出厂检验制度，质量负责人审批检验结果，及时报告仓管 |
| 成品管理 | 先进先出、分区域堆放、记录标识、定期清理 |
| 销售管理 | 按销售记录制度销售，及时反馈顾客意见 |

### 7.0 相关记录

《食品安全事故处置记录》（JL-06-03）、《不安全食品召回记录》（JL-06-01）、《食品防护计划表》（JL-10-10）、《风险监测和评估信息记录》（JL-10-09）

日期： ____　　批准人： ____

### 制度编制说明（审核要点）

- 事故报告三级制 + 24 小时联络 + 第一责任人是制度刚性条款，预案中要明确值班电话与联系人。

- 食品防护 11 要素（原件 9.1–9.11）是预防故意污染的亮点，与《食品防护计划表》（JL-10-10）配套使用——中小企业普遍缺失项。

- 处置必须留证：封存记录、检验报告、召回销毁记录、纠正措施验证——事故复盘时可追溯。

- 应急预案每年评审修订一次并留记录；建议组织一次事故应急演练。

## SC 08 — 岗位管理职责（Job Responsibilities）

模板编号：SC-08　　版本：A/0依据：GB 14881-2013 第 12 章；GB/T 19001-2016 第 5.3、7.1.2 条模板来源：黄酒厂 ZLGL-08-2015 原件通用化改写（10 个岗位）

企业名称： 示例食品厂　　制度编号： [按企业编号体系]　　版本： A/0

### 1.0 总经理岗位职责

全面负责企业经营管理；落实年度经营目标、质量目标、质量方针；负责重大体制变化调整的把关定向；制定方针目标并领导各部门完成；确定营销策略、制订营销政策；协调销售、生产、财务各部门，保证产供销流畅；决策新产品开发计划，制订价格、促销及启动市场措施。

### 2.0 厂长兼质量负责人岗位职责

- 认真履行对产品质量进行验证和检验职能，不受任何部门和人员干预，正确行使鉴别、把关、报告职能。

- 组织进货检验、过程检验和产品最终检验；组织与实施计量管理、检验测量和试验设备管理。

- 组织做好产品质量记录与产品质量档案管理；组织质量指标统计与分析，向总经理报告产品质量状况。

- 按质量手册要求建立、实施和保持质量体系正常运行；负责质量体系有关事宜的外部联络；策划和实施内部质量审核。

- 贯彻上级和总经理对质量工作的指导决定；组织制定、实施质量方针，在全公司行使组织、协调、检查和考核职能；负责人员培训。

### 3.0 销售部岗位职责

全面负责销售工作；组织市场调研，制定市场销售责任及规定；制订营销策略，策划市场开发；协助新产品开发；加强销售管理保证资金回笼；负责不安全、不合格产品召回的全面工作；制订广告策划的预测预算。

### 4.0 采购部岗位职责

负责生产所需物资、器材采购；制订采购计划经批准后实施；办理订货购置手续；物资器材办理入库手续；听取使用部门意见；及时解决生产急需物资；对提运过程造成的遗失损坏负责；对款项帐目差错负责；未做好本职工作影响计划完成甚至造成损失的后果自负。

### 5.0 生产部岗位职责

明确分工、各负其责、把好质量关；严肃合格产品出厂，建立质保体系；严格车间管理、维护设备良好运转；根据销售计划编制生产供应计划；加强仓库管理，落实原料包装材料的质量检验措施，监督仓库管理制度实施，做到帐、物、卡三相符；一丝不苟遵照工程师制定的生产工艺规程监督各车间生产。

### 6.0 质量部岗位职责

树立"质量第一、质量就是生命、质量就是效益"原则；检验各种指标认真记载、真实可靠，保证不合格的产品不出车间；对车间产品从投料到包装的质量跟踪不脱节不失职；各种报表及检验手续认真填写，检验单每月集中封存统一保管以备后查。

### 7.0 行政部岗位职责

负责文件管理，及时将外来文件发放相关部门；负责人员招聘、建立员工档案；负责员工后勤管理、仓库管理；编制员工培训计划，使每个新员工上岗前得到培训；组织培训和考核；负责安全保卫管理。

### 8.0 质检人员岗位职责

- 执行产品标准规定的检验方法，用规定仪器设备在规定条件下检验；严格执行技术标准和检验操作规程；对检验过程出现的问题必须请示技术员。

- 按规定做好检验记录，记录数据不得随意涂改；对重大检验和有疑问的测试数据认真复验核对。

- 注意积累整理检验材料，定期汇报产品质量检验情况；对检验发现的质量问题负责向企业汇报。

- 保管好检验样品，对样品遗失、非正常失效负责；不得擅自处理验余样品；坚持原则、不准以权谋私。

### 9.0 仓管员岗位职责

- 熟悉各种原料、包装材料及产品基本情况，针对性保管；对不具备检验合格证的原料和包装材料拒绝验收入库并及时反映。

- 认真做好出入库登记，保存好各项原始记录；生产领用先填领料单经批准，拒绝浪费。

- 堆放整齐、标识清晰；每季仓库实物盘点一次，盘盈盘亏列表上报财务。

- 做好清洁卫生及防火、防潮、防鼠、蝇、蟑螂等工作。

### 10.0 技术员岗位职责

按照工序操作规范操作；定期参加岗位能力意识培训；负责生产设备日常清洁消毒、维护检修，按设备设施操作要求操作；上岗前更换工作服、按消毒程序消毒；确保岗位工作环境安全卫生；自我检查工作，下道工序对上道工序进行互检；合理使用原料杜绝浪费。

### 11.0 相关记录

《员工健康档案一览表》（JL-08-01）、《培训记录表》（JL-08-03）、《生产质量管理考核记录》（JL-02-02）

日期： ____　　批准人： ____

### 制度编制说明（审核要点）

- 岗位职责与《食品安全法》"食品安全管理人员"要求衔接：质量负责人条款（2.0）明确"不受干预行使鉴别把关报告职能"——检查会核对实际职权是否与文件一致。

- 交叉监督设计（质检不涂改/下道互检/仓管拒收无证料/每季盘点）是原件亮点，写进职责即形成制度防线。

- 按企业规模删减/合并岗位（小企业可一人多岗，但质量负责人与生产负责人应分离）。

- 职责与考核（JL-02-02）、培训（JL-08-02/03）联动：职责是考核与培训需求的依据。

## SC 09 — 销售台账管理制度（Sales Ledger Management System）

模板编号：SC-09　　版本：A/0依据：《食品安全法》第五十一条；GB 14881-2013 第 14 章模板来源：黄酒厂 ZLGL-09-2015 原件通用化改写

企业名称： 示例食品厂　　制度编号： [按企业编号体系]　　版本： A/0

### 1.0 目的与范围

规范产品销售过程管理，紧密衔接生产、库存、销售、回款各过程，保证产品售前及售后服务。适用于本企业所有产品销售全过程的管理。

### 2.0 职责

| 部门 | 职责 |
| --- | --- |
| 销售部 | 产品销销售、回款；调查客户资信状况并控制发货；开发新客户；签订销售合同；编制销售计划；提出产品价格；提交运输申请；审核送货回执单；开具出库单据，货物运输及合格送货回执单签定 |
| 质量部 | 与销售部共同负责售后服务及质量问题的处理 |
| 生产部 | 销售产品的生产组织 |

### 3.0 主要内容

#### 3.1 售前服务

利用面谈、信函、电话、传真等方式主动推介产品，提供宣传资料，适时解答顾客提问。

#### 3.2 销售服务

- 与顾客沟通，正确签订购货合同，实现对顾客的承诺。

- 与顾客联系，如有顾客投诉，及时通知质检员妥善处理，并做好服务记录。

- 顾客满意度测量，以顾客为关注焦点，确定顾客需求和潜在需求。

- 属顾客保管及使用方法不当造成的质量问题，派人员协助指导和改进；属本企业产品质量问题的，与顾客协商作更换、退货处理。

#### 3.3 运输要求

- 运输车辆应符合卫生要求。

- 不得与有毒、有污染的物品混装、混运；防止暴晒、雨淋。

- 装卸轻搬、轻放，不得重压。

#### 3.4 销售台账（可追溯性核心）

建立《产品销售记录表》，对销售每批产品建立和保存销售台账，包括：

- 产品名称；

- 生产时间/批号；

- 销售量；

- 客户名称及联系电话、联系人、经办人、退货记录、原因等。

台账使每批产品可追溯（召回的基础，联动《不安全食品召回管理制度》SC-06）。

### 4.0 相关记录

《产品销售记录表》（JL-05-01）、《投诉登记处理记录》（JL-06-02）、《出厂检验记录》（JL-03-01）

日期： ____　　批准人： ____

### 制度编制说明（审核要点）

- 销售台账的追溯字段（品名/批号/数量/购货者联系方式/退货记录）是《食品安全法》第五十一条要求——审核会从终端产品反向追溯：台账 → 出厂检验记录 → 生产记录 → 原料验收。

- 运输条款（不混装、防暴晒雨淋、轻搬轻放）对应 GB 14881 运输控制要求，委托运输的要在合同/回执中落实。

- 顾客满意度测量建议每季度/年度一次留记录——既是本制度要求，也是管理评审输入。

- 台账保存期限 ≥ 产品保质期满后 6 个月且 ≥ 2 年。

## SC 10 — 消费者投诉受理制度（Consumer Complaint Handling System）

模板编号：SC-10　　版本：A/0依据：《消费者权益保护法》；GB/T 19001-2016 第 8.2.1 条模板来源：黄酒厂 ZLGL-10-2015 原件通用化改写

企业名称： 示例食品厂　　制度编号： [按企业编号体系]　　版本： A/0

### 1.0 目的与概念

规范售后服务工作，树立良好企业形象和品牌形象，不断提高和完善产品质量。消费者投诉指消费者购买产品过程中因服务态度恶劣，或购买产品后因食用本企业产品出现各种异常情况而进行的投诉及信息反馈。

### 2.0 管理部门与适用范围

销售部负责投诉的管理和具体处理；适用于产品在销售过程中出现问题时与消费者沟通交流的平台。

### 3.0 管理原则

- 尊重消费者选择解决途径的协商和解原则。

- 符合《消费者权益保护法》等相关法律规定。

- 合法、合情、合理、平等自愿的公平友好原则。

- 兼顾企业利益的原则。

### 4.0 投诉分类与处理

#### 4.1 服务质量投诉（服务态度恶劣等）

由销售部处理；与经销商、零售商有关的由销售部部长协调沟通；与企业人员（市场业务员、临时促销员）有关的，受理人立即向被投诉人了解情况妥善处理，处理完毕通报销售部负责人，由直接责任人提出处理意见，报总经理批准后由行政部处理。

#### 4.2 消费者不良反应投诉（食用后出现不良反应/过敏）

- 销售部接到投诉后及时了解消费者意图，适当解释，将信息整理以书面函件反馈质量部。

- 质量部收到函件后立即安排沟通，寻求妥善解决办法，回复销售部，经总经理审批同意后落实处理办法。

- 消费者只要求退换货的，尽快在柜台处理；有其他要求的尽快协商解决；无法达成一致时稳定消费者情绪，尽快通知负责人或终端督导。

- 重大投诉事件及时反馈销售部负责人，协商解决方案。

#### 4.3 产品质量投诉（保质期内变质、包装破损、内容物异常等）

由销售部具体处理，质量部提供技术支持和解答。

### 5.0 投诉登记与处理

- 登记项目：食品名称、数量、生产日期/生产批号、投诉质量问题、处理措施、处理结果、投诉人姓名及联系方式。

- 建立消费者投诉受理记录，及时处理。

- 对所投诉产品的质量问题作原因分析并采取改进措施；定期统计投诉处理，分析各类投诉发生趋势及重复投诉情况，根据分析结果做出更正行动方案，预防质量问题发生，做到持续改进。

### 6.0 相关记录

《投诉登记处理记录》（JL-06-02）、《纠正预防措施处理单》（JL-10-08）、《管理评审记录》（JL-10-06）

日期： ____　　批准人： ____

### 制度编制说明（审核要点）

- 投诉分类分流程（服务/不良反应/质量）是原件亮点：不良反应类必须书面函件转质量部 + 总经理审批——防止过敏/食品安全类投诉被当成普通售后私了。

- 登记项目 8 项是法定可追溯要求（《食品安全法》对投诉记录的要求），缺生产批号则无法定位批次、无法联动召回。

- 趋势分析（重复投诉/同类上升）→ 纠正措施 → 管理评审是闭环的关键——投诉数据要进入质量分析，不是"处理完就完"。

- 不良反应类投诉应评估是否需要启动召回（联动 SC-06）。

## SC 11 — 收集食品安全风险监测和评估信息管理制度（Food Safety Risk Monitoring & Assessment System）

模板编号：SC-11　　版本：A/0依据：《食品安全法》第一百零七条；GB/T 19001-2016 第 6.1 条模板来源：黄酒厂 ZLGL-11-2015 原件通用化改写（含 L×S 风险评价方法）

企业名称： 示例食品厂　　制度编号： [按企业编号体系]　　版本： A/0

### 1.0 目的

识别生产中所有常规和非常规活动存在的危害，以及生产现场设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价，通过管理和个体防护等措施遏止事故，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏。

### 2.0 风险收集范围

- 常规和异常活动；

- 事故及潜在的紧急情况；

- 所有进入作业场所的人员活动；

- 原材料、产品的运输和使用过程；

- 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

- 人为因素（违反安全操作规程和安全生产规章制度）；

- 丢弃、废弃、拆除与处置；

- 气候、地震及其他自然灾害等。

### 3.0 风险收集内容

#### 3.1 原辅材料、设备

- 购进原材料时收集营业执照、生产许可证（SC）复印件、产品检验报告；不合格供应商登记入黑名单。

- 采购的原材料标识登记，记录特性和储存方式，建立进货查验记录制度，如实记录名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期；记录保存期限不得少于二年。

- 收集原料辅料掺杂使假风险信息；按办公室发布的风险信息收集频次、部门定期上报。

- 设备按验收规定或合同验收，建档立帐，保存生产设备和设施安全控制记录。

- 建立设备维护保养和清洗消毒记录；建立和保存停产复产记录及复产时设备设施安全控制记录；制定预防性维修及清洗消毒程序，按要求进行设备预防性维修、CIP 及外部消毒并详细记录。

- 设备故障、停电停水等特殊原因中断生产时，对可能出现的风险进行分析及处置办法收集，并向上级报告。

#### 3.2 生产过程关键控制点

- 关键控制点的生产作业指导书通过试生产验证合格后投入使用；加强 CCP 设备设施维护保养、清洗消毒频次并记录；操作工严格执行作业指导书，做好生产监控记录。

- 产品投料记录：建立和保存生产投料记录（投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量）。

- 建立和保存各种原料、食品相关产品的贮存、保管、领用出库记录。

- [酒类等发酵产品]生产过程与成品的监视和测量结果进行分析和记录（按产品工艺保留）。

- 对技术员进行培训，建立和收集资格认可记录及相关培训、资格证明。

#### 3.3 产品销售过程

- 建立销售台账，对销售每批产品建立和保存记录，做到可追溯。

- 办公室定期收集顾客满意度调查表、客户产品质量投诉报告，收集成文档记录在案。

#### 3.4 储藏、运输

- 原料验收后按规格品种批号分批存放、挂牌标识；按时库存清点；对常出现问题产品登记；仓管员按规定管理进出库及时记录。

- 搬运采用适当方法和工具防变质损坏，对会造成损害的运输方式记录防止再发生；建立产品防护记录。

### 4.0 风险评估方法

可根据需要选择有效可行的风险评价方法，常用：

- 工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单选定一项作业活动，分解为若干相连工作步骤，识别每个步骤的潜在危害因素，通过风险评价判定风险等级，制定控制措施。

- 安全检查表分析法（SCL）：针对分析对象列出项目，识别与工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷及事故隐患，以提问方式编制成表进行检查或评审。

### 5.0 风险定性（风险度 R = 可能性 L × 后果严重性 S）

可能性 L 判断准则：

| 等级 | 标准 |
| --- | --- |
| 5 | 现场没有防范、监测、保护、控制措施，或危害发生不能被发现（无监测系统），或正常情况下经常发生 |
| 4 | 危害不易被发现、现场无检测系统或从未监测，或有控制措施但未有效执行/不当，或危害常发生或在预期情况下发生 |
| 3 | 没有保护措施或未严格按操作程序执行，或危害容易被发现（有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾发生类似事故/事件 |
| 2 | 危害一旦发生能及时发现并定期监测，或现场有防范控制措施并能有效执行，或过去偶尔发生事故/事件 |
| 1 | 有充分有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高、严格执行操作规程，极不可能发生 |

后果严重性 S 判断准则：

| 等级 | 法律法规 | 人员 | 财产损失（万元） | 停工 | 企业形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 违反法律法规和标准 | 死亡 | >50 | 部分装置（>2 套）或设备停工 | 重大国际国内影响 |
| 4 | 潜在违反法规和标准 | 丧失劳动能力 | >25 | 2 套装置或设备停工 | 行业内、省内影响 |
| 3 | 不符合企业或行业安全方针制度 | 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | >10 | 1 套装置或设备停工 | 地区影响 |
| 2 | 不符合企业安全操作程序规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | <10 | 受影响不大、几乎不停工 | 企业及周边范围 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 形象没有受损 |

风险等级判定准则及控制措施：

| 风险度 R | 等级 | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20–25 | 巨大风险 | 在采取措施降低危害前不能继续作业，对改进措施进行评估 | 立即 |
| 15–16 | 重大风险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查测量评估 | 立即或近期整改 |
| 9–12 | 中等 | 可建立目标、操作规程，加强培训及沟通 | 2 年内治理 |
| 4–8 | 可接受 | 可建立操作规程、作业指导书但需定期检查 | 有条件、有经费时治理 |
| <4 | 轻微或可忽略 | 无需采取控制措施，但需保存记录 | — |

### 6.0 评价组织与时间

- 以行政部为中心负责风险评价；各级管理人员参与，岗位员工积极参与。

- 每年一次风险评价；由具有资质评价机构对设备设施、工艺生产过程进行现状评价（按法规要求）；新、改、扩建项目按法规要求进行评价。

- 发生下列情形及时再评价：新的或变更的法律法规；操作变化或工艺改变；新建改建扩建技改项目；对事故事件或其他信息的新认识；组织机构重大调整。

### 7.0 风险处理与信息更新

- 根据评价结果确定不可接受风险，制定落实控制措施，将重大风险控制在可接受程度；评价结果向从业人员宣传培训。

- 选择控制措施考虑：可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性；措施包括技术服务（本质安全）、管理措施、教育措施、人体防护措施。

- 评价出的重大隐患项目建立档案和整改计划；风险评价结果由各单位组织学习；按实际情况不断完善评价内容。

### 8.0 相关记录

《风险监测和评估信息记录》（JL-10-09，含日期、地点、记录人、风险描述、评估、处理、后果及建议）、《进货验收表》（JL-01-02）、《生产投料记录表》（JL-02-01）、《产品销售记录表》（JL-05-01）

日期： ____　　批准人： ____

### 制度编制说明（审核要点）

- 本制度是"十一项制度"中最易被忽视、也最体现体系成熟度的一项——监管检查近年重点核查风险监测信息的收集渠道与处置记录（JL-10-09）。

- L×S 矩阵与 JHA/SCL 方法源自职业健康安全（OHSAS 18001）体系（原件即为该风格）——用于食品安全风险时，L/S 判据可按食品风险调整（如 S 判据增加"召回/监管处罚"维度）。

- 风险信息收集要"常态化、有渠道"：进货异常、设备故障、投诉、舆情、法规更新都是输入——制度 3.1–3.4 的收集点要与对应记录串起来。

- 重大风险整改闭环：评价 → 控制措施 → 整改计划 → 复查，记录保存在 JL-10-09 与《纠正预防措施处理单》（JL-10-08）。

本文件由 HACCP 计划生成器协助起草，使用前应经贵企业负责食品安全的人员（如适用，还应包括合格的 HACCP 顾问）审阅并签字确认。